2. melléklet a 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelethez

A sávhasználat frekvenciagazdálkodási követelményei és feltételei

I. Fejezet

MOZGÓSZOLGÁLATOK

- A 80 MHz sávú mozgó alkalmazások sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

| Frekvenciasáv [MHz] | Csatornaosztás [kHz] | Ellátási kiterjedés | Frekvenciahasználat jellege | # Adási sáv | Első vivőfrekvencia [MHz] | Duplex távolság [MHz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73–74,8/ 77,5–79,3 | 20 | körzeti | – | Bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban | 73,010/77,510 | 4,5 |
| 73–74,8 | 20 | helyi | – | – | 73,010 | – |
| 77–77,5/81,5–82 | 20 | körzeti | – | Bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban | 77,010/81,510 | 4,5 |
| 77–77,5 | 20 | helyi | – | – | 77,010 | – |
| 77,5–79,3 | 20 | körzeti | – | – | 77,510 | – |
| 79,3–79,34 | 20 | helyi | – | – | 79,310 | – |
| 79,34–79,58 | 20 | helyi | közös | – | 79,350 | – |
| 79,58–79,7 | 20 | helyi | közös | – | 79,590 | – |
| 81,5–82 | 20 | körzeti | – | – | 81,510 | – |

- A 160 MHz sávú mozgó alkalmazások sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

| Frekvenciasáv [MHz] | Csatornaosztás [kHz] | Ellátási kiterjedés | # Adási sáv | Első vivőfrekvencia [MHz] | Utolsó vivőfrekvencia [MHz] | Nem kijelölhető csatornák | Duplex távolság [MHz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148–149,9 | 12,5 | helyi, körzeti | – | 97. csatorna * 148,00625 | 248. csatorna * 149,89375 | 114., 115., 200., 201. | – |
|  | eltolt 12,5 |  |  | eltolt 97. csatorna 148,0125 | eltolt 247. csatorna 149,8875 | 113., 114., 115., 199., 200., 201. |  |
|  | 25 |  |  | 49. csatorna * 148,0125 | 124. csatorna * 149,8875 | 57., 58., 100., 101. |  |
|  | eltolt 25 |  |  | eltolt 49. csatorna 148,025 | eltolt 123. csatorna 149,875 | 57., 100. |  |
| 156–156,375/ 160,6–160,975 | 12,5 | körzeti | Bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban | 1. csatorna * 156,00625/160,60625 | 30. csatorna * 156,36875/160,96875 | – | 4,6 |
|  | eltolt 12,5 |  |  | eltolt 1. csatorna 156,0125/160,6125 | eltolt 29. csatorna 156,3625/160,9625 |  |  |
|  | 25 |  |  | 1. csatorna * 156,0125/160,6125 | 15. csatorna * 156,3625/160,9625 |  |  |
|  | eltolt 25 |  |  | eltolt 1. csatorna 156,025/160,625 | eltolt 14. csatorna 156,35/160,95 |  |  |
| 156,375–156,7625 | 12,5 | körzeti | – | 1. csatorna * 156,38125 | 31. csatorna * 156,75625 | – | – |
|  | eltolt 12,5 |  |  | eltolt 1. csatorna 156,3875 | eltolt 30. csatorna 156,75 |  |  |
|  | 25 |  |  | 1. csatorna * 156,3875 | 15. csatorna * 156,7375 |  |  |
|  | eltolt 25 |  |  | eltolt 1. csatorna 156,4 | eltolt 15. csatorna 156,75 |  |  |
| 156,8375–156,875 | 12,5 | körzeti | – | 38. csatorna * 156,84375 | 40. csatorna * 156,86875 | – | – |
|  | eltolt 12,5 |  |  | eltolt 38. csatorna 156,85 | eltolt 39. csatorna 156,8625 |  |  |
|  | 25 |  |  | 20. csatorna * 156,8625 | 20. csatorna * 156,8625 |  |  |
|  | eltolt 25 |  |  | eltolt 19. csatorna 156,85 | eltolt 19. csatorna 156,85 |  |  |
| 156,875–157,45/ 161,475–162,05 | 12,5 | körzeti | Bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban | 71. csatorna * 156,88125/161,48125 | 116. csatorna * 157,44375/162,04375 | – | 4,6 |
|  | eltolt 12,5 |  |  | eltolt 71. csatorna 156,8875/161,4875 | eltolt 115. csatorna 157,4375/162,0375 |  |  |
|  | 25 |  |  | 36. csatorna * 156,8875/161,4875 | 58. csatorna * 157,4375/162,0375 |  |  |
|  | eltolt 25 |  |  | eltolt 36. csatorna 156,9/161,5 | eltolt 57. csatorna 157,425/162,025 |  |  |
| 157,45–160,6/ 162,05–165,2 | 12,5 | körzeti | Bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban | 1. csatorna * 157,45625/162,05625 | 252. csatorna * 160,59375/165,19375 | 132., 133. | 4,6 |
|  | eltolt 12,5 |  |  | eltolt 1. csatorna 157,4625/162,0625 | eltolt 251. csatorna 160,5875/165,1875 | 131.,132., 133. |  |
|  | 25 |  |  | 1. csatorna * 157,4625/162,0625 | 126. csatorna * 160,5875/165,1875 | 66., 67. |  |
|  | eltolt 25 |  |  | eltolt 1. csatorna 157,475/162,075 | eltolt 125. csatorna 160,575/165,175 | 66. |  |
| 160,975–161,475 | 12,5 | körzeti | – | 1. csatorna * 160,98125 | 40. csatorna * 161,46875 | – | – |
|  | eltolt 12,5 |  |  | eltolt 1. csatorna 160,9875 | eltolt 39. csatorna 161,4625 |  |  |
|  | 25 |  |  | 1. csatorna * 160,9875 | 20. csatorna * 161,4625 |  |  |
|  | eltolt 25 |  |  | eltolt 1. csatorna 161,000 | eltolt 19. csatorna 161,450 |  |  |
| 165,2–165,225 | 12,5 | körzeti | – | 1. csatorna * 165,20625 | 2. csatorna * 165,21875 | – | – |
|  | eltolt 12,5 |  |  | eltolt 1. csatorna 165,2125 | eltolt 1. csatorna 165,2125 |  |  |
|  | 25 |  |  | 1. csatorna * 165,2125 | 1. csatorna * 165,2125 |  |  |
|  | eltolt 25 |  |  | – | – |  |  |
| 165,225–167,3 | 12,5 | körzeti | – | 1. csatorna * 165,23125 | 166. csatorna * 167,29375 | 112., 113., 128., 129. | – |
|  | eltolt 12,5 |  |  | eltolt 1. csatorna 165,2375 | eltolt 165. csatorna 167,2875 | 111., 112., 113., 127., 128.,129. |  |
|  | 25 |  |  | 1. csatorna * 165,2375 | 83. csatorna * 167,2875 | 56., 57., 64., 65. |  |
|  | eltolt 25 |  |  | eltolt 1. csatorna 165,25 | eltolt 82. csatorna 167,275 | 56., 64. |  |

* CEPT T/R 25-08 (2005) szerint.

2/A.	A 169,4–169,8125 MHz sáv csatornaelrendezése

Magyarországon a szürkével árnyékolt csatornák nem használhatók.

| 12,5 kHz-es csatornaosztás |  | 25 kHz-es csatornaosztás |  | 50 kHz-es csatornaosztás |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csatornaszám | Középfrekvencia | Csatornaszám | Középfrekvencia | Csatornaszám | Középfrekvencia |
| 1a | 169,406250 | 1 | 169,412500 |  |  |
| 1b | 169,418750 |  |  | „0” | 169,437500 |
| 2a | 169,431250 | 2 | 169,437500 |  |  |
| 2b | 169,443750 |  |  |  |  |
| 3a | 169,456250 | 3 | 169,462500 |  |  |
| 3b | 169,468750 |  |  |  |  |
| 4a | 169,481250 | 4 | 169,487500 |  |  |
| 4b | 169,493750 |  |  | „1” | 169,512500 |
| 5a | 169,506250 | 5 | 169,512500 |  |  |
| 5b | 169,518750 |  |  |  |  |
| 6a | 169,531250 | 6 | 169,537500 |  |  |
| 6b | 169,543750 |  |  | „2” | 169,562500 |
| 7a | 169,556250 | 7 | 169,562500 |  |  |
| 7b | 169,568750 |  |  |  |  |
| 8a | 169,581250 | 8 | 169,587500 |  |  |
| 8b | 169,593750 |  |  |  |  |
| 12,5 kHz-es „védősáv” |  |  |  |  |  |
| 9a | 169,618750 | 9 | 169,62500 |  |  |
| 9b | 169,631250 |  |  |  |  |
| 10a | 169,643750 | 10 | 169,65000 |  |  |
| 10b | 169,656250 |  |  |  |  |
| 11a | 169,668750 | 11 | 169,67500 |  |  |
| 11b | 169,681250 |  |  |  |  |
| 12a | 169,693750 | 12 | 169,70000 |  |  |
| 12b | 169,706250 |  |  |  |  |
| 13a | 169,718750 | 13 | 169,72500 |  |  |
| 13b | 169,731250 |  |  |  |  |
| 14a | 169,743750 | 14 | 169,75000 |  |  |
| 14b | 169,756250 |  |  |  |  |
| 15a | 169,768750 | 15 | 169,77500 |  |  |
| 15b | 169,781250 |  |  |  |  |
| 16a | 169,793750 | 16 | 169,80000 |  |  |
| 16b | 169,806250 |  |  |  |  |

- A 440–470 MHz sávú mozgó alkalmazások sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

| Frekvenciasáv [MHz] | Csatornaosztás [kHz] | Ellátási kiterjedés | Frekvencia használat jellege | # Adási sáv | Első vivőfrekvencia [MHz] | Utolsó vivőfrekvencia [MHz] | Duplex távolság [MHz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 446–446,100 | 12,5 | helyi | közös | – | 446,00625 | 446,09375 | – |
| 446,1–446,2 | 6,25 12,5 | helyi | közös | – | 446,103125 446,10625 | 446,196875 446,19375 | – |
| 451,3–452,74/ 461,3–462,74 | 12,5 eltolt 12,5 20 | helyi, körzeti | – | Bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban | 105. csatorna * 451,30625/461,30625 eltolt 105. csatorna 451,3125/461,3125 66. csatorna * 451,31/461,31 | 219. csatorna * 452,73125/462,73125 eltolt 218. csatorna 452,725/462,725 137. csatorna * 452,73/462,73 | 10 |
| 457,38–458,48/ 467,38–468,48 | 12,5 | helyi, körzeti | Más alkalmazásokkal földrajzilag megosztott. | Bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban | 592. csatorna * 457,39375/467,39375 | 678. csatorna * 458,46875/468,46875 | 10 |
| 457,38–458,48 | 12,5 | körzeti, helyi | Más alkalmazásokkal földrajzilag megosztott. | – | 592. csatorna * 457,39375 | 678. csatorna * 458,46875 | – |
| 458,48–458,56 | 12,5 20 | telephelyi, helyi | közös | – | 680. csatorna * 458,49375 425. csatorna * 458,49 | 684. csatorna * 458,54375 428. csatorna * 458,55 | – |
| 467,38–468,48 | 12,5 | körzeti, helyi | Más alkalmazásokkal földrajzilag megosztott. | – | 1392. csatorna * 467,39375 | 1478. csatorna * 468,46875 | – |
| 468,48–468,56 | 12,5 20 | telephelyi, helyi | közös | – | 1480. csatorna * 468,49375 925. csatorna * 468,49 | 1484. csatorna * 468,54375 928. csatorna * 468,55 | – |

* CEPT T/R 25-08 (2005) szerint.

- Belvízi hajózási frekvenciák

  - A 160 MHz sávban a belföldi víziutakon parti és hajóállomások részére kijelölhető frekvenciák kiosztási terve

| #### „Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Basel, 2000. április 6.)" alapján |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csatornaszám | Megjegyzések | Adási frekvenciák (MHz) |  | Hajó-hajó összeköttetés | Hajó-parti állomás összeköttetés | Hajózási információk |
|  |  | ## Hajó | Parti |  |  |  |
|  |  | állomás |  |  |  |  |
| 10 |  | 156,500 | 156,500 | K |  |  |
| 11 |  | 156,550 | 156,550 |  | K |  |
| 71 |  | 156,575 | 156,575 |  | K |  |
| 12 |  | 156,600 | 156,600 |  | K |  |
| 13 |  | 156,650 | 156,650 |  | K |  |
| 73 |  | 156,675 | 156,675 |  | K |  |
| 14 |  | 156,700 | 156,700 |  | K |  |
| 15 | * | 156,750 | 156,750 | K |  |  |
| 16 |  | 156,800 | 156,800 | Vészhelyzeti, biztonsági hívás, hívás K |  |  |
| 17 | * | 156,850 | 156,850 | K |  |  |
| 18 |  | 156,900 | 161,500 |  |  | K |
| 78 |  | 156,925 | 161,525 |  |  | K |
| 19 |  | 156,950 | 161,550 |  |  | K |
| 20 |  | 157,000 | 161,600 |  |  | K |
| 80 |  | 157,025 | 161,625 |  |  | K |
| 22 |  | 157,100 | 161,700 |  |  | K |
| 82 |  | 157,125 | 161,725 |  |  | K |
| 23 |  | 157,150 | 161,750 |  |  | K |
| 24 |  | 157,200 | 161,800 |  |  | K |
| 84 |  | 157,225 | 161,825 |  |  | K |
| 25 |  | 157,250 | 161,850 |  |  | K |
| 26 |  | 157,300 | 161,900 |  |  | K |
| 27 |  | 157,350 | 161,950 |  |  | K |
| 28 |  | 157,400 | 162,000 |  |  | K |
| AIS |  | 161,975 | 161,975 |  | K |  |
| AIS |  | 162,025 | 162,025 |  | K |  |

Jelmagyarázat:

K	A táblázatban a megadott célra kijelölhető frekvenciák Magyarországon.

*	A frekvencia kijelölhető nagyhajók hajófedélzeti használatára is.

  - A 160 MHz sávban fenntartott (nem kijelölhető) frekvenciák kiosztási terve a belföldi víziutakon parti és hajóállomások részére

| Csatornaszám | Adási frekvenciák (MHz) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Hajó | Parti |
|  | állomás |  |
| 60 | 156,025 | 160,625 |
| 01 | 156,050 | 160,650 |
| 61 | 156,075 | 160,675 |
| 02 | 156,100 | 160,700 |
| 62 | 156,125 | 160,725 |
| 03 | 156,150 | 160,750 |
| 63 | 156,175 | 160,775 |
| 04 | 156,200 | 160,800 |
| 64 | 156,225 | 160,825 |
| 05 | 156,250 | 160,850 |
| 65 | 156,275 | 160,875 |
| 06 | 156,300 | 160,900 |
| 66 | 156,325 | 160,925 |
| 07 | 156,350 | 160,950 |
| 67 | 156,375 | 156,375 |
| 08 | 156,400 | 156,400 |
| 68 | 156,425 | 156,425 |
| 09 | 156,450 | 156,450 |
| 69 | 156,475 | 156,475 |
| 70 | 156,525 | 156,525 |
| 72 | 156,625 | 156,625 |
| 74 | 156,725 | 156,725 |
| 75 | 156,775 | 156,775 |
| 76 | 156,825 | 156,825 |
| 77 | 156,875 | 156,875 |
| 79 | 156,975 | 161,575 |
| 21 | 157,050 | 161,650 |
| 81 | 157,075 | 161,675 |
| 83 | 157,175 | 161,775 |
| 85 | 157,275 | 161,875 |
| 86 | 157,325 | 161,925 |
| 87 | 157,375 | – |
| 88 | 157,425 | – |

- A 880,1–890,1/925,1–935,1 MHz sávú GSM mozgó alkalmazások sávhasználati követelményei

  - A 880,1–890,1/925,1–935,1 MHz sávban a GSM rendszerű mozgó rádiótávközlő rendszer részére szerezhető frekvenciahasználati jogosultság.

7.2.	A frekvenciahasználati jogosultságot (a 7.4. alpont utolsó mondatában meghatározott kivétellel) nem szerezheti meg olyan vállalkozás, amely Magyarországon

a)	2008. szeptember 30-át megelőzően mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtott,

b)

c)	állami irányítás alatt áll, továbbá

d)	az a)–c) pontok bármelyikében foglalt kizáró feltételek alá eső

da)	vállalkozás irányítása alatt álló vállalkozás,

db)	vállalkozást irányító vállalkozás,

dc)	vállalkozással közös irányítás alatt álló vállalkozás.

Irányítás alatt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerinti irányítást kell érteni.

A frekvenciahasználati jog iránti kérelmet az IMT-2000/UMTS frekvenciahasználati jogosultság megszerzését követő két éven belül lehet benyújtani.

7.3.	A pályázati eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultság időtartama a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől számított 15 év, amely egy alkalommal pályázati, árverési eljárás kiírása nélkül, kérelemre 7,5 évvel meghosszabbítható. A frekvenciahasználati jogosultság azonban csak addig illeti meg a frekvenciahasználati jogosultság szerzőjét, ameddig az IMT-2000/UMTS frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkezik.

7.4	A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog részben és egészben is átruházható. A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog egészben az IMT-2000/UMTS sávban szerzett frekvenciahasználati jogosultsággal együtt ruházható át. Részbeni átruházás esetén nem kell alkalmazni a 7.2 pontban foglalt kizáró feltételeket.

  - A frekvenciahasználati jog visszavonása egyben a frekvenciahasználati jogosultság megszűnését is eredményezi.

  - Frekvenciasáv: 880,1–890,1/925,1–935,1 MHz (975–1024 csatorna sorszámokkal).

    - A frekvenciasávból a következő részsávok használhatók fel Magyarország területén – a 7.11. alpontban említett határövezet kivételével – korlátozás nélkül:

880,1–881,5/925,1–926,5 MHz	(csatorna sorszámokkal: 975–981)

884,3–885,5/929,3–930,5 MHz	(csatorna sorszámokkal: 996–1001)

886,5–887,1/931,5–932,1 MHz	(csatorna sorszámokkal: 1007–1009)

887,7–890,1/932,7–935,1 MHz	(csatorna sorszámokkal: 1013–1024)

    - Korlátozásokkal felhasználható részsávok a következők:

881,5–883,5/926,5–928,5 MHz	(csatorna sorszámokkal: 982–991)

887,1–887,7/932,1–932,7 MHz	(csatorna sorszámokkal: 1010–1012)

A korlátozások kereteit a hatóság a pályázók rendelkezésére bocsátja.

  - Az adási frekvenciák meghatározása:

–	mozgóállomások adási frekvenciái:	Fa(n) = 890 + 0,2(n–1024) [MHz],

–	bázisállomások adási frekvenciái:	Ff(n) = Fa(n) + 45 [MHz],

ahol „n” a csatorna sorszáma és	975  n  1024.

  - Műszaki adatok:

–	a duplex távolság:	45 MHz

–	csatornaosztás:	200 kHz

–	modulációs mód:	GMSK vagy 8PSK

  - A kijelölésre kerülő frekvenciablokkok részsáv-határoló csatornáinak felhasználása során a jogosultakat egymás közötti egyeztetési kötelezettség terheli.

  - A korlátozással felhasználható csatornák esetében a Korm. rendelet H119 nemzeti lábjegyzetében jelzett megállapodás alapján jelölhető ki frekvencia.

  - A határövezeti frekvenciahasználat vonatkozásában a hatóság csak azon állomások frekvenciáira ad rádióengedélyt, amelyek a 3. melléklet szerinti, vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumokban rögzített feltételeket kielégítik.

  - A sáv megszerzésének, használatának további feltételeit az 1900–1920 MHz és 1920–1980/2110–2170 MHz sávok frekvenciahasználati jogosultságának elosztására irányuló pályázati eljárás kiírási dokumentációjában a hatóság határozza meg.

- Az 1725,1–1743,1/1820,1–1838,1 MHz és 1773,1–1784,9/1868,1–1879,9 MHz sávú DCS 1800 mozgó alkalmazások sávhasználati követelményei

  - Az 1725,1–1743,1/1820,1–1838,1 MHz és 1773,1–1784,9/1868,1–1879,9 MHz sávokban DCS 1800 rendszerű mozgó rádiótávközlő rendszer részére szerezhető frekvenciahasználati jogosultság.

8.2.	A frekvenciahasználati jogosultságot nem szerezheti meg olyan vállalkozás, amely Magyarországon

a)	2008. szeptember 30-át megelőzően mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtott,

b)

c)	állami irányítás alatt áll, továbbá

d)	az a)–c) pontok bármelyikében foglalt kizáró feltételek alá eső

da)	vállalkozás irányítása alatt álló vállalkozás,

db)	vállalkozást irányító vállalkozás,

dc)	vállalkozással közös irányítás alatt álló vállalkozás.

Irányítás alatt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerinti irányítást kell érteni.

A frekvenciahasználati jog iránti kérelmet az IMT-2000/UMTS frekvenciahasználati jogosultság megszerzését követő két éven belül lehet benyújtani.

8.3.	A pályázati eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultság időtartama a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől számított 15 év, amely egy alkalommal pályázati, árverési eljárás kiírása nélkül, kérelemre 7,5 évvel meghosszabbítható. A frekvenciahasználati jogosultság azonban csak addig illeti meg a frekvenciahasználati jogosultság szerzőjét, ameddig az IMT-2000/UMTS frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkezik.

  - A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható. A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog csak az IMT-2000/UMTS sávban szerzett frekvenciahasználati jogosultsággal együtt ruházható át.

  - A frekvenciahasználati jog visszavonása egyben a frekvenciahasználati jogosultság megszűnését is eredményezi.

  - Frekvenciasávok:

1725,1–1743,1/1820,1–1838,1 MHz	(Csatorna sorszámok: 587–676)

1773,1–1784,9/1868,1–1879,9 MHz	(Csatorna sorszámok: 827–885)

  - Az adási frekvenciák meghatározása:

Mozgó állomások adási frekvenciái:	Fa(n) = 1710,2 + 0,2(n–512) [MHz]

Bázisállomások adási frekvenciái:	Ff(n) = Fa(n) + 95 [MHz],

ahol „n” a csatorna sorszáma és	587  n  676, illetve 827  n  885

  - Műszaki adatok:

–	a duplex távolság:	95 MHz

–	csatornaosztás:	200 kHz

–	modulációs mód:	GMSK vagy 8PSK

  - A kijelölésre kerülő frekvenciablokkok részsáv-határoló csatornáinak felhasználása során a jogosultakat, illetve a DCS 1800 rendszerű mozgó rádiótelefon szolgáltatást nyújtókat egymás közötti egyeztetési kötelezettség terheli.

  - A határövezeti frekvenciahasználat vonatkozásában a hatóság csak azon állomások frekvenciáira ad rádióengedélyt, amelyek a 3. melléklet szerinti, vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumokban rögzített feltételeket kielégítik.

  - A sáv megszerzésének, használatának további feltételeit az 1900–1920 MHz és 1920–1980/2110–2170 MHz sávok frekvenciahasználati jogosultságának elosztására irányuló pályázati eljárás kiírási dokumentációjában a hatóság határozza meg.

- A 1900–1920 MHz és 1920–1980/2110–2170 MHz sávú mozgó és állandóhelyű IMT-2000/UMTS alkalmazások sávhasználati követelményei

  - Az 1900–1920 MHz és 1920–1980/2110–2170 MHz sávokban IMT-2000/UMTS rádiótávközlő rendszerek részére szerezhető frekvenciahasználati jogosultság pályázati eljárás keretében.

  - Egy vállalkozás csak egy blokk frekvenciahasználatának jogosultságát szerezheti meg, melynek használatával saját rádiótávközlő hálózat kiépítésére jogosult.

  - A pályázati eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultság időtartama a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől számított 15 év, amely egy alkalommal pályázati, árverési eljárás kiírása nélkül, kérelemre 7,5 évvel meghosszabbítható.

  - Amennyiben az IMT-2000/UMTS sávú frekvenciahasználati jogosultságot szerzett vállalkozás 2004. augusztus 15-ig Magyarországon nem nyújtott mobil rádiótelefon szolgáltatást, a jogosultság megszerzését követő két éven belül kérelemre a GSM rendszerű mozgó rádiótávközlő rendszer üzemeltetéséhez szükséges frekvenciahasználati jogot szerezhet (7. pont). Az IMT-2000/UMTS sávú frekvenciahasználati jogosultságot szerzett vállalkozás a jogosultság megszerzését követő két éven belül kérelemre a DCS 1800 rendszerű mozgó rádiótávközlő rendszer üzemeltetéséhez szükséges frekvenciahasználati jogot szerezhet (8. pont).

  - A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható. Amennyiben olyan IMT-2000/UMTS sávú frekvenciahasználati jogosultságot szerzett vállalkozás kívánja a frekvenciahasználati jogosultságot, illetve jogot átruházni, amely az IMT-2000/UMTS sávú frekvenciahasználati jogosultság alapján a GSM, illetve a DCS 1800 rendszerű mozgó rádiótávközlő rendszer üzemeltetéséhez szükséges frekvenciahasználati jogot is szerzett, a megszerzett frekvenciahasználati jogosultságok, illetve jogok csak együttesen ruházhatók át.

  - A frekvenciahasználati jog visszavonása egyben a frekvenciahasználati jogosultság megszűnését is eredményezi.

  - Az 1900–1920 MHz frekvenciasáv 4 darab egyenként 5 MHz névleges sávszélességű időosztásos duplex (TDD) blokkra, az 1920–1980/2110–2170 MHz frekvenciasáv 4 darab egyenként 15 MHz névleges sávszélességű frekvenciaosztásos duplex (FDD) blokkra van felosztva (a továbbiakban: „A”, „B”, „C” és „D” blokk). A frekvenciablokkok az alábbiak szerint vannak összerendelve:

| Blokkok | TDD | FDD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1915–1920 MHz | 1920–1935 MHz | 2110–2125 MHz |
| B | 1910–1915 MHz | 1935–1950 MHz | 2125–2140 MHz |
| C | 1905–1910 MHz | 1950–1965 MHz | 2140–2155 MHz |
| D | 1900–1905 MHz | 1965–1980 MHz | 2155–2170 MHz |

  - Az adási frekvenciák meghatározása a részsávokban az ERC/DEC/(99)25 Határozat 1. melléklete szerint történik.

Az FDD alkalmazások esetében:

–	a bázisállomások adási frekvenciái a 2110–2170 MHz sávba, a mozgó állomások adási frekvenciái az 1920–1980 MHz sávba esnek,

–	a duplex távolság 190 MHz,

–	a névleges csatornaosztás 5 MHz.

A TDD alkalmazások esetében:

–	a névleges csatornaosztás 5 MHz.

  - A határövezeti frekvenciahasználat vonatkozásában a hatóság csak azon állomások frekvenciáira ad rádióengedélyt, amelyek a 3. melléklet szerinti, vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumokban rögzített feltételeket kielégítik.

  - Amennyiben az e rendeletben szabályozott, vagy a pályázati eljárás során önként vállalt, illetőleg a frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozatban foglalt feltételek nem teljesítése esetén a frekvenciahasználati jogosultságot a hatóság az egyéb, az Eht. 68. §-ában foglalt piacfelügyeleti intézkedések eredménytelensége esetén az Eht. 68. § (6) bekezdése alapján visszavonja, az egyben a jogosultságot megállapító határozatra alapozott valamennyi frekvenciakijelölés, valamint rádióengedély megszűnését is eredményezi. A frekvenciahasználati jogosultságért fizetett teljes pályázati díj még meg nem fizetett része a visszavonás időpontjában azonnal esedékessé válik.

  - Amennyiben a frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozat visszavonására kérelemre kerül sor, a jogosultságot megállapító határozatra alapozott valamennyi frekvenciakijelölés, valamint rádióengedély is visszavonásra kerül.

  - A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházása esetén a hatóság jogosult a szolgáltatás indítására vonatkozó határidő legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítására.

  - A sáv megszerzésének, használatának további feltételeit a pályázati eljárás kiírási dokumentációjában a hatóság határozza meg.

- A földi mozgószolgálati alkalmazások berendezéseinek frekvenciagazdálkodási jellemzői

  - A földi mozgószolgálat állomásain – a felhasználási módtól függően – a berendezések frekvenciagazdálkodási jellemzőire az alábbi táblázatban megadott, MSZ EN 300 086-2 és MSZ EN 300 113-2 szabványokban rögzített berendezés kategóriákhoz megadott értékeket kell alkalmazni:

| # Állomás működési kategóriák | Berendezés kategóriák a felhasználási mód szerint |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Helyhez nem kötött állomásként használva | Átjátszó-, központi vagy gyűjtő állomásként használva | Egyéb állandó telephelyű vagy helyhez kötött állomásként használva |
| Mozgó (mobil) állomás | Mobile station | Base station | Mobile station |
| Hordozható állomás | Hand portable station | Base station | Hand portable station |
| Kézi állomás | Hand portable station | Base station | Hand portable station |
| Változó telephelyű állomás | – | Base station | Mobile station |
| Fix állomás | – | Base station | Mobile station |
| Átjátszó- vagy központi állomás | – | Base station | – |

  - A „Base Station” kategóriájú berendezések esetén a táblázatban felsorolt műszaki jellemzők megkövetelt határértékei:

|  | Duplex/félduplex rendszer | Szimplex/egyfrekvenciás rendszer |
| --- | --- | --- |
| Adó frekvenciapontosság | „Base Station”-ra előírt érték | „Base Station”-ra előírt érték |
| Adó intermodulációs csillapítás | >70 dB | >40 dB |
| Vevő intermodulációs elnyomás | >70 dB | >65 dB |

  - A már korábban kiadott rádióengedély alapján működő állomások berendezései által okozott zavarások esetén, ha azok nem felelnek meg a 10.1. pont alatti táblázat kategóriái által megkövetelt értékeknek, a zavar elhárításáról a zavarást okozó engedélyesnek kell gondoskodnia.

  - Egyfrekvenciás „Base Station” kategóriájú berendezés esetén, ha az zavarást okoz vagy szenved, és nem éri el a 70 dB adóoldali intermodulációs csillapítást és a 70 dB vevő intermodulációs elnyomás értéket, az ebből eredő zavarelhárításról a bázisállomás engedélyese köteles gondoskodni.

11.	A 453,08–457,38/463,08–467,38 MHz sávú országos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer sávhasználati követelményei

11.1.	A 453,08–457,38/463,08–467,38 MHz sávban országos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer részére szerezhető frekvenciahasználati jogosultság pályázati eljárás keretében.

11.2.	A teljes 453,08–457,38/463,08–467,38 MHz blokkra egy frekvenciahasználati jogosultság szerezhető. A frekvenciahasználati jogosultságot nem szerezheti meg olyan vállalkozás, amely Magyarországon

a)	2008. szeptember 30-át megelőzően mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtott,

b)	a 3400–3600 MHz sávban 2008. szeptember 30-án rendelkezik állandóhelyű szolgálati frekvenciahasználati jogosultsággal, vagy

c)	állami irányítás alatt áll, továbbá

d)	az a)–c) pontok bármelyikében foglalt kizáró feltételek alá eső

da)	vállalkozás irányítása alatt álló vállalkozás,

db)	vállalkozást irányító vállalkozás,

dc)	vállalkozással közös irányítás alatt álló vállalkozás.

Irányítás alatt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerinti irányítást kell érteni.

11.3.	A pályázati eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultság időtartama a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől számított 15 év, amely egy alkalommal pályázati, árverési eljárás kiírása nélkül, kérelemre 7,5 évvel meghosszabbítható.

11.4.	A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett vállalkozás a nyilvános szolgáltatás nyújtását legkésőbb a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 1 éven belül köteles megkezdeni.

11.5.	A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog a pályázati kiírásban meghatározott módon, a pályázat eredeti céljainak betartatása mellett csak a teljes 453,08–457,38/463,08–467,38 MHz sávra ruházható át.

11.6.	A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházása esetén a 11.4. pontban foglalt határidő kérelemre legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

11.7.	Amennyiben az e rendeletben szabályozott, vagy a pályázati eljárás során önként vállalt, illetőleg a frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozatban foglalt feltételek nem teljesítése esetén a frekvenciahasználati jogosultságot a hírközlési hatóság az egyéb, az Eht. 68. §-ában foglalt piacfelügyeleti intézkedések eredménytelensége miatt az Eht. 68. § (6) bekezdése alapján visszavonja, az egyben a jogosultságot megállapító határozatra alapozott valamennyi frekvenciakijelölés, valamint rádióengedély megszűnését is eredményezi. A frekvenciahasználati jogosultságért fizetendő teljes pályázati díj még meg nem fizetett része a visszavonás időpontjában azonnal esedékessé válik.

11.8.	Amennyiben a frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozat visszavonására kérelemre kerül sor, a jogosultságot megállapító határozatra alapozott valamennyi frekvenciakijelölés, valamint rádióengedély is visszavonásra kerül.

11.9.	A frekvenciahasználati jog visszavonása egyben a frekvenciahasználati jogosultság megszűnését is eredményezi.

11.10.	A mozgóállomások, illetve a felhasználói állomások adási frekvenciái a 453,08–457,38 MHz sávban, az átjátszóállomások, illetve a központi állomások adási frekvenciái a 463,08–467,38 MHz sávban vannak. A duplex távolság 10 MHz.

11.11.	A 453,08–457,38/463,08–467,38 MHz sávban, annak szélein, legalább 0,2 MHz fel nem használható védősávot kell kialakítani.

11.12.	A határövezeti frekvenciahasználat vonatkozásában a hírközlési hatóság csak azon állomások frekvenciáira ad rádióengedélyt, amelyek a 3. melléklet szerinti, vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumokban rögzített feltételeket kielégítik.

11.13.	A vállalkozást a szomszédos országokban működő szélesebb sávú rendszerek üzemeltetőivel történő egyeztetési kötelezettség terheli, a frekvenciák határövezeti használata vonatkozásában.

11.14.	A sáv megszerzésének, használatának és átruházásának további feltételeit a pályázati eljárás kiírási dokumentációjában a hírközlési hatóság határozza meg.

11.15.	A frekvenciakijelölés a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon, a pályázaton elnyert frekvenciahasználati jogosultság alapján történik.

11.16.	Az ECC/DEC/(04)06 Határozat mellékletében megjelölt technológiától való eltérés esetén az alkalmazott technológia bevezethetőségét védelmiarány-görbék készítésével és összeférhetőségi vizsgálatokkal kell a vállalkozásnak alátámasztania.

12.	Az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban légijárműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások nyújtására szolgáló GSM 1800 MCA rendszerek sávhasználati követelményei

12.1.	Az MCA-szolgáltatások számára használható rendszerek: a GSM-szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 502, MSZ EN 301 511 és az EN 302 480 szabványoknak vagy az azokkal egyenértékű előírásoknak megfelelő rendszerek.

12.2.	A mobil végfelhasználói állomások földi hálózatokhoz történő kapcsolódásának megakadályozása

Az MCA-szolgáltatások fedélzeti működtetésének engedélyezett időtartama alatt meg kell akadályozni, hogy a 12.1. táblázatban szereplő frekvenciasávokban fogadni képes mobil végfelhasználói állomások fel próbáljanak kapcsolódni valamely földi hálózatra.

12.1. táblázat

| Frekvenciasáv (MHz) | Földi rendszerek |
| --- | --- |
| 460–470 | CDMA2000, FLASH OFDM |
| 921–960 | GSM, WCDMA |
| 1805–1880 | GSM, WCDMA |
| 2110–2170 | WCDMA |

12.3.	Műszaki jellemzők

a)	Az NCU/fedélzeti BTS által kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP) a légijárművön kívül

Az NCU/fedélzeti BTS által kisugárzott teljes EIRP a légijármű környezetében nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

12.2. táblázat

| Talajszinttől mért magasság (m) | Az NCU/fedélzeti BTS által kisugárzott legnagyobb megengedett EIRP-sűrűség a légijármű környezetében |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 460–470 MHz | 921–960 MHz | 1805–1880 MHz | 2110–2170 MHz |
|  | dBm/1,25 MHz | dBm/200 kHz | dBm/200 kHz | dBm/3,84 MHz |
| 3000 | –17,0 | –19,0 | –13,0 | 1,0 |
| 4000 | –14,5 | –16,5 | –10,5 | 3,5 |
| 5000 | –12,6 | –14,5 | –8,5 | 5,4 |
| 6000 | –11,0 | –12,9 | –6,9 | 7,0 |
| 7000 | –9,6 | –11,6 | –5,6 | 8,3 |
| 8000 | –8,5 | –10,5 | –4,4 | 9,5 |

b)	A fedélzeti végfelhasználói állomás által kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP) a légijárművön kívül

A 0 dBm-mel sugárzó GSM végfelhasználói állomások által kisugárzott EIRP a légijármű környezetében nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

12.3. táblázat

| Talajszinttől mért magasság (m) | A GSM végfelhasználói állomás által sugárzott legnagyobb megengedett EIRP a légijármű környezetében, csatornánként, dBm-ben |
| --- | --- |
|  | 1800 MHz |
| 3000 | –3,3 |
| 4000 | –1,1 |
| 5000 | 0,5 |
| 6000 | 1,8 |
| 7000 | 2,9 |
| 8000 | 3,8 |

c)	Üzemeltetési követelmények

ca)	A talajszinttől mért minimális magasság a GSM 1800 MCA rendszerek üzemeltetésére kötelezően 3000 m.

cb)	A fedélzeti BTS-nek működése közben minden, az 1800 MHz-es sávban működő GSM mobil végfelhasználói állomás sugárzási teljesítményét 0 dBm névleges értéken kell tartania az összeköttetés teljes tartamára, beleértve a hálózatra történő felcsatlakozást is.

13.	A 3400–3600 MHz sávban a mozgószolgálat keretében működő földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok blokkhasználati követelményei

13.1.	A sáv részsávokra osztása

3400–3410 MHz:	alsó védősáv, nem elosztható,

3410–3494 MHz:	alsó blokksáv,

3494–3510 MHz:	középső védősáv, nem elosztható,

3510–3594 MHz:	felső blokksáv,

3594–3600 MHz:	felső védősáv, nem elosztható.

13.2.	A blokksávok részekre osztása

| Sávmegnevezés | Alsó blokksáv | Felső blokksáv |
| --- | --- | --- |
| 1. blokk | 3410–3424 MHz | 3510–3524 MHz |
| 1. szétválasztó sáv | 3424–3427,5 MHz | 3524–3527,5 MHz |
| 2. blokk | 3427,5–3441,5 MHz | 3527,5–3541,5 MHz |
| 2. szétválasztó sáv | 3441,5–3445 MHz | 3541,5–3545 MHz |
| 3. blokk | 3445–3459 MHz | 3545–3559 MHz |
| 3. szétválasztó sáv | 3459–3462,5 MHz | 3559–3562,5 MHz |
| 4. blokk | 3462,5–3476,5 MHz | 3562,5–3576,5 MHz |
| 4. szétválasztó sáv | 3476,5–3480 MHz | 3576,5–3580 MHz |
| 5. blokk | 3480–3494 MHz | 3580–3594 MHz |

13.3.	A blokkok nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására használhatók.

13.4.	A frekvenciasáv elosztási módja: a blokkok árverése olyan módon, hogy egy szolgáltató a sávból legfeljebb egy blokkot nyerhet el.

13.5.	A szétválasztó sávokat az adott szétválasztó sávot közrefogó két blokk jogosultja felhasználhatja a kölcsönös zavarások kezelésére közöttük létrejött megállapodás alapján.

13.6.	A frekvenciahasználati jogosultság 15 éves tartamú, és a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.

13.7.	A rádióátvitel duplexitása FDD vagy TDD lehet. FDD átvitel esetén az átviteli jelutak frekvenciasávjai:

| Jelút | Blokksáv |
| --- | --- |
| felhasználói állomás – helyhez kötött állomás | alsó |
| felhasználói állomás – átjátszóállomás |  |
| átjátszóállomás – helyhez kötött állomás |  |
| helyhez kötött állomás – felhasználói állomás | felső |
| helyhez kötött állomás – átjátszóállomás |  |
| átjátszóállomás – felhasználói állomás |  |

13.8.	Azok a felhasználói állomások, amelyek nem végpontjai az elektronikus átvitelnek, kiszolgálhatnak vezetékes és vezetéknélküli elektronikus hírközlő hálózatokat.

13.9.	Antennára juttatható maximális teljesítmény: 13 dBW (RR 21.5 Bekezdése szerint).

13.10.	A kisugárzott teljesítmények maximális EIRP-sűrűség értéke:

helyhez kötött állomásnál és átjátszóállomás felhasználói állomás felé irányuló ágánál:	23 dBW/MHz,

átjátszóállomás helyhez kötött állomás felé irányuló 
ágánál:	20 dBW/MHz,

felhasználói állomásnál:	–5 dBW/MHz.

A maximális EIRP-sűrűségek értékeinél a tűréshatárokat és az ATPC-tartományt is figyelembe kell venni.

A fenti határértékeknél nagyobb EIRP-sűrűségek akkor engedélyezhetők, ha olyan megfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalább akkora szintű védelmet biztosít, mint amelyet a fenti határértékek eredményeznek.

13.11.	Automatikus adóteljesítmény-szabályozás (ATPC) szükséges. Az ATPC minimális tartománya: 15 dB.

13.12.	Blokkon kívüli sugárzásnál a blokkszéli maszk karakterisztika helyhez kötött állomásokra

Amennyiben a szomszédos blokkok jogosultjai között megállapodás másként nem rendelkezik, az alábbi blokkszéli maszk követelményeket kell teljesíteni.

| Frekvenciaeltérés | Helyhez kötött állomás maximális kimenőteljesítmény-sűrűsége [dBW/MHz] |
| --- | --- |
| ΔF = 0 | –36 |
| 0 < ΔF < A | –36 – 41·(ΔF/A) |
| ΔF = A | –77 |
| A < ΔF < B | –77 – 12·((ΔF – A)/(B – A)) |
| ΔF ≥ B | –89 |

A fenti táblázatban ΔF a kijelölt blokk szélétől számított relatív (százalékos) frekvenciaeltérést jelenti. A viszonyítás a kijelölt blokkra és annak sávszélességére vonatkozik. Ha a blokk jogosultja a 13.5. alpont szerint a szétválasztó sávot vagy annak egy részét is felhasználja, akkor kijelölt blokknak az így megnövelt sávszélességgel rendelkező blokkot kell tekinteni. Amennyiben a szomszédos kijelölt blokkok eltérő sávszélességűek, akkor a nagyobb sávszélességű blokknál a szomszédos, kisebb sávszélességű blokk blokkszéli maszk követelményeit kell teljesíteni.

Az A és B paraméter számítási állandó.

A = 20%,

B = 35%.

13.13.	A frekvenciában szomszédos blokkok jogosultjai egymás zavarásával szemben – kölcsönös megállapodás hiányában – a rádiórendszerek vevőberendezéseinek maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nem emelhetnek kifogást. Kölcsönös megállapodás alapján ettől el lehet térni.

13.14.	Az itt nem szabályozott további műszaki követelményeket az árverés Műszaki Irányelveiben kell megadni.

14.	A 2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek kiegészítő földfelszíni komponenseinek (CGC) sávhasználati követelményei

14.1.	Az 1980–2010 MHz és a 2170–2200 MHz sávban CGC frekvenciahasználati jogosultsággal a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer frekvenciahasználati jogosultságát elnyert műholdas szolgáltató rendelkezik.

14.2.	A CGC frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog addig érvényes, amíg a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer frekvenciahasználati jogosultsága fennáll.

14.3.	A sáv csak MSS szolgáltatás céljára használható.

14.4.	A CGC-nek a műholdas erőforrás- és hálózatkezelő rendszer irányítása alatt kell állnia.

14.5.	CGC átviteli jelirányok:

1980–2010 MHz	végfelhasználói állomás – helyhez kötött állomás,

2170–2200 MHz	helyhez kötött állomás – végfelhasználói állomás.

14.6.	A CGC-nek ugyanazokat a rész frekvenciasávokat kell használnia, mint a kapcsolódó műholdas komponensnek, és nem növelheti a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer spektrumigényét.

14.7.	A CGC-ellátás a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer ellátási területére korlátozódik. CGC-állomás csak ott telepíthető, ahol a folyamatos műholdrálátás az építmények, illetve a domborzat által képzett akadályok miatt nem lehetséges és ezért a megfelelő minőségű kommunikáció nem biztosítható.

14.8.	A kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer meghibásodása esetén a CGC-rendszer legfeljebb 18 hónapon át önálló földfelszíni mozgószolgálati rendszerként működhet.

15.	A 2500–2690 MHz sávban a mozgószolgálat keretében működő földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok blokkhasználati követelményei

15.1.	A sáv részsávokra osztása

2500–2570 MHz:	alsó blokksáv,

2570–2620 MHz:	középső blokksáv,

2620–2690 MHz:	felső blokksáv.

15.2.	A blokksávok részekre osztása

| Sávmegnevezés | Alsó blokksáv | Felső blokksáv |
| --- | --- | --- |
| 1. blokk | 2500–2520 MHz | 2620–2640 MHz |
| 1. védősáv | 2520–2525 MHz | 2640–2645 MHz |
| 2. blokk | 2525–2545 MHz | 2645–2665 MHz |
| 2. védősáv | 2545–2550 MHz | 2665–2670 MHz |
| 3. blokk | 2550–2570 MHz | 2670–2690 MHz |

| Sávmegnevezés | Középső blokksáv |
| --- | --- |
| 3. védősáv | 2570–2575 MHz |
| 4. blokk | 2575–2590 MHz |
| 4. védősáv | 2590–2595 MHz |
| 5. blokk | 2595–2615 MHz |
| 5. védősáv | 2615–2620 MHz |

15.3.	A blokkok elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására használhatók.

15.4.	A blokkok elosztásának módja: pályázat.

15.5.	A frekvenciahasználati jogosultság 15 éves tartamú.

15.6.	Egy vállalkozás legfeljebb egy blokk frekvenciahasználati jogosultságával, illetve jogával rendelkezhet.

15.7.	A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.

15.8.	Amennyiben egy vagy több frekvenciahasználati jogosult átalakulása által vagy egyéb úton valamely jogosult egynél több blokk frekvenciahasználati jogosultságához vagy jogához jut, úgy ennek az állapotnak a létrejöttétől számított 1 éven belül köteles a 15.6. alpont szerinti állapotot megvalósítani.

15.9.	Ha a 15.8. alpont szerinti kötelezettségét az érintett jogosult nem teljesíti, akkor a hírközlési hatóság pályázatot hirdet a többletblokk(ok) elosztása érdekében, hogy a 15.6. alpont szerinti állapot helyreálljon. A megpályázható blokkot/blokkokat az érintett jogosult határozhatja meg. Ha ezt nem teszi, akkor a hírközlési hatóság állapítja meg a pályázati eljárás tárgyát képező blokkot/blokkokat.

Ha a többletblokk(ok) pályáztatása során valamely blokk nem kel el, ezzel a blokkal a hírközlési hatóság rendelkezik.

15.10.	Védősáv akkor használható fel üzemeltetésre, ha két szomszédos blokkjának ugyanaz a jogosultja. Ebben az esetben a két szomszédos blokk és a köztük lévő védősáv egy blokknak minősül a 15.12–15.20. alpontban meghatározott előírások szempontjából.

15.11.	A rádióátvitel duplexitása FDD vagy TDD lehet. FDD átvitel esetén az átviteli jelutak frekvenciasávjai:

| Jelút | Blokksáv |
| --- | --- |
| végfelhasználói állomás – helyhez kötött állomás | alsó |
| végfelhasználói állomás – átjátszóállomás |  |
| átjátszóállomás – helyhez kötött állomás |  |
| helyhez kötött állomás – végfelhasználói állomás | felső |
| helyhez kötött állomás – átjátszóállomás |  |
| átjátszóállomás – végfelhasználói állomás |  |

15.12.	Antennára juttatható maximális teljesítmény a 2670–2690 MHz sávrészben: 13 dBW (RR 21.5 és 21.6 Bekezdése szerint).

15.13.	Blokkon belüli maximális sugárzási teljesítmény helyhez kötött állomásnál és átjátszóállomásnak a végfelhasználói állomások felé irányuló összeköttetésénél:

maximális EIRP-sűrűség = 31 dBW/5 MHz.

Bizonyos telepítések esetében (például ritkán lakott területeken, magas antennatornyon) 38 dBW/5 MHz maximális EIRP-sűrűség érték is megengedett, amennyiben ez nem növeli jelentősen a végfelhasználói állomások blokkolásának kockázatát.

15.14.	Blokkon belüli maximális sugárzási teljesítmény (az ATPC-tartományt is beleértve) végfelhasználói állomásnál és átjátszóállomásnak a helyhez kötött állomás felé irányuló összeköttetésénél:

végfelhasználói állomásnál:
maximális átlagos kisugárzott teljesítménysűrűség = 1 dBW/5 MHz,

átjátszóállomásnál:
maximális átlagos EIRP-sűrűség = 5 dBW/5 MHz.

15.15.	Helyhez kötött állomásnál és átjátszóállomásnak a végfelhasználói állomások felé irányuló összeköttetésénél az állomás blokkon kívüli sugárzásának követelménye az állomásra vonatkozó alapkövetelmény (15.16. alpont) és blokkspecifikus követelmény (15.17. alpont) közül frekvenciánként a nagyobb értékű. A blokkon kívüli sugárzás követelménye a 2500–2690 MHz sáv azon részére határozható meg, amely kívül esik az állomás frekvenciablokkjának tartományán/tartományain.

15.16.	Alapkövetelmény:

2500–2615 MHz:	maximális átlagos EIRP sűrűség = –75 dBW/MHz,

2615–2690 MHz:	maximális átlagos EIRP sűrűség = –26 dBW/MHz.

15.17.	A blokkspecifikus követelményt az alábbi blokkszéli maszk karakterisztika adja meg:

| Frekvenciatávolság a vonatkozó blokkszéltől | Maximális átlagos EIRP-sűrűség |
| --- | --- |
| 0 < ΔF ≤ 0,2 MHz | –27 dBW/30 kHz |
| 0,2 MHz < ΔF ≤ 1 MHz | –(24 + 15ΔF) dBW/30 kHz |
| 1 MHz < ΔF ≤ 5 MHz | –26 dBW/MHz |
| 5 MHz < ΔF | 15.16. alpont szerinti alapkövetelmény-szint |

A fenti táblázatban ΔF az adott blokkon kívüli frekvenciának a blokk közelebb eső szélétől előjel nélkül (abszolút értékben) számított távolságát jelenti MHz-ben.

15.18.	A 15.13–15.17. alpontban meghatározottaktól eltérő határértékek is alkalmazhatók, ha olyan megfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalább akkora szintű védelmet biztosít, mint amelyet a 15.13–15.17. alpont szerinti határértékek eredményeznek.

15.19.	A frekvenciában szomszédos blokkok jogosultjai között létrejött két-, illetve többoldalú megállapodás alapján – az összes érintett fél beleegyezése esetén – a 15.13–15.18. alpontban meghatározottaknál kevésbé szigorú műszaki paraméterek is alkalmazhatók.

15.20.	A frekvenciában szomszédos blokkok jogosultjai egymás zavarásával szemben – kölcsönös megállapodás hiányában – a rádiórendszerek vevőberendezéseinek maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nem emelhetnek kifogást. Kölcsönös megállapodás alapján ettől el lehet térni.

II. fejezet

ÁLLANDÓHELYŰ SZOLGÁLATOK

- A 14–148,5 kHz és a 2502–25 550 kHz közötti sávrészekben az állandóhelyű szolgálat keretében üzemelő pont-pont és pont-többpont összeköttetések jellemzői

  - Sugárzási jellemzők és korlátozásai

Sávszélesség: minél kevésbé térjen el a szükséges sávszélességtől, amelynek meghatározásához figyelembe kell venni az RR 1. Függeléket és az ITU-R SM.1138 Ajánlást (RR 3.9 Bekezdés).

Adásmód:

- A3E adásmódra új frekvenciakijelölés nem adható ki (RR 24.1 Bekezdés);

- F3E és G3E tilos (RR 24.2 Bekezdés);

- a 90–148,5 kHz közötti sávrészekben csak az A1A vagy F1B, az A2C, az A3C, az F1C vagy F3C adásmódok engedélyezettek (RR 5.64 nemzetközi lábjegyzet).

Az antennára vonatkozó követelményeket az ITU-R F.162-3 Ajánlás tartalmazza.

  - Rádióberendezésekre és -rendszerekre vonatkozó egyéb követelmények

Frekvenciatűrés: RR 2. Függelék (RR 3.5 Bekezdés). Ajánlott még az ITU-R SM.1045-1 Ajánlás. A rövidhullámú frekvenciasávokban működő, automatikus frekvenciaszabályozás nélküli rendszerekre alkalmazandó az ITU-R F.349-5 Ajánlás.

Mellékhullám sugárzás, illetve mellékhullám tartományú sugárzás: RR 3. Függelék (RR 3.6 Bekezdés). Ajánlott még az ITU-R SM.329-10 Ajánlás.

A közép- és rövidhullámú frekvenciasávokban működő frekvenciaadaptív rendszerekre vonatkozó általános követelményeket az RR 729. (WRC-97) Határozat, az ITU-R F.1110-3 és SM.1266 Ajánlások tartalmazzák.

- A 440–450 MHz sávú pont-pont és pont-többpont rádió-összeköttetések sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

| Frekvenciasáv [MHz] | Csatornaosztás [kHz] | Ellátási kiterjedés | Frekvencia használat jellege | Adási sáv | Első vivőfrekvencia [MHz] | Utolsó vivőfrekvencia [MHz] | Duplex távolság [MHz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442–445 | 12,5 eltolt 12,5 | helyi, körzeti | – | – | 161. csatorna * 442,00625 eltolt 161. csatorna 442,0125 | 400. csatorna * 444,99375 eltolt 399. csatorna 444,9875 | – |
| 447–450 | 12,5 eltolt 12,5 | helyi, körzeti | – | – | 561. csatorna * 447,00625 eltolt 561. csatorna 447,0125 | 800. csatorna * 449,99375 eltolt 799. csatorna 449,9875 | – |
| 442–445/ 447–450 | 12,5 eltolt 12,5 | helyi, körzeti | – | Központi vagy gyűjtőállomás adója a felső sávba esik | 161. csatorna * 442,00625/447,00625 eltolt 161. csatorna 442,0125/447,0125 | 400. csatorna * 444,99375/449,99375 eltolt 399. csatorna 444,9875/449,9875 | 5 |

* CEPT T/R 25-08 (2005) szerint

  - A rádiótelefon típusú állandóhelyű alkalmazások berendezéseinek frekvenciagazdálkodási jellemzői:

    - Az állandóhelyű szolgálat állomásain – a felhasználási módtól függően – a berendezések frekvenciagazdálkodási jellemzőire az alábbi táblázatban megadott, MSZ EN 300 086-2 és MSZ EN 300 113-2 szabványokban rögzített berendezés kategóriákhoz megadott értékeket kell alkalmazni:

| # Állomás működési kategóriák | Berendezés kategóriák a felhasználási mód szerint |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Helyhez nem kötött állomásként használva | Átjátszó-, központi vagy gyűjtő állomásként használva | Egyéb állandó telephelyű vagy helyhez kötött állomásként használva |
| Változó telephelyű állomás | – | Base station | Mobile station |
| Állandóhelyű állomás | – | Base station | Mobile station |
| Központi állomás | – | Base station | – |
| Gyűjtő állomás | – | Base station | – |

    - A „Base Station” kategóriájú berendezések esetén a táblázatban felsorolt műszaki jellemzők megkövetelt határértékei:

|  | Duplex/félduplex rendszer | Szimplex/egyfrekvenciás rendszer |
| --- | --- | --- |
| Adó frekvenciapontosság | „Base Station”-ra előírt érték | „Base Station”-ra előírt érték |
| Adó intermodulációs csillapítás | >70 dB | >40 dB |
| Vevő intermodulációs elnyomás | >70 dB | >65 dB |

    - A már korábban kiadott rádióengedély alapján működő állomások berendezései által okozott zavarások esetén, ha azok nem felelnek meg a 2.1.1. pont alatti táblázat kategóriái által megkövetelt értékeknek, a zavar elhárításáról a zavarást okozó engedélyesnek kell gondoskodnia.

    - Egyfrekvenciás „Base Station” kategóriájú berendezés esetén, ha az zavarást okoz vagy szenved, és nem éri el a 70 dB adóoldali intermodulációs csillapítást és a 70 dB vevő intermodulációs elnyomás értéket, az ebből eredő zavarelhárításról a bázisállomás engedélyese köteles gondoskodni.

3.	1,5 GHz sávú digitális pont-többpont rádió-összeköttetések sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

Az 1427–1525 MHz frekvenciasávban 2 MHz-es és 4 MHz-es csatornaosztású raszter alakítható ki.

2 MHz-es raszter

| Alsó félsáv |  | Felső félsáv |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Csatorna | Sávközépi frekvencia [MHz] |  | Csatorna |
| 1 | 1428,5 | 1477,5 | 1' |
| 2 | 1430,5 | 1479,5 | 2' |
| 3 | 1432,5 | 1481,5 | 3' |
| 4 | 1434,5 | 1483,5 | 4' |
| 5 | 1436,5 | 1485,5 | 5' |
| 6 | 1438,5 | 1487,5 | 6' |
| 7 | 1440,5 | 1489,5 | 7' |
| 8 | 1442,5 | 1491,5 | 8' |
| 9 | 1444,5 | 1493,5 | 9' |
| 10 | 1446,5 | 1495,5 | 10' |
| 11 | 1448,5 | 1497,5 | 11' |
| 12 | 1450,5 | 1499,5 | 12' |
| 13 | 1452,5 | 1501,5 | 13' |
| 14 | 1454,5 | 1503,5 | 14' |
| 15 | 1456,5 | 1505,5 | 15' |
| 16 | 1458,5 | 1507,5 | 16' |
| 17 | 1460,5 | 1509,5 | 17' |
| 18 | 1462,5 | 1511,5 | 18' |
| 19 | 1464,5 | 1513,5 | 19' |
| 20 | 1466,5 | 1515,5 | 20' |
| 21 | 1468,5 | 1517,5 | 21' |
| 22 | 1470,5 | 1519,5 | 22' |
| 23 | 1472,5 | 1521,5 | 23' |
| 24 | 1474,5 | 1523,5 | 24' |

4 MHz-es raszter

| Alsó félsáv |  | Felső félsáv |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Csatorna | Sávközépi frekvencia [MHz] |  | Csatorna |
| 1 - 2 | 1429,5 | 1478,5 | 1' - 2' |
| 3 - 4 | 1433,5 | 1482,5 | 3' - 4' |
| 5 - 6 | 1437,5 | 1486,5 | 5' - 6' |
| 7 - 8 | 1441,5 | 1490,5 | 7' - 8' |
| 9 - 10 | 1445,5 | 1494,5 | 9' - 10' |
| 11 - 12 | 1449,5 | 1498,5 | 11' - 12' |
| 13 - 14 | 1453,5 | 1502,5 | 13' - 14' |
| 15 - 16 | 1457,5 | 1506,5 | 15' - 16' |
| 17 - 18 | 1461,5 | 1510,5 | 17' - 18' |
| 19 - 20 | 1465,5 | 1514,5 | 19' - 20' |
| 21 - 22 | 1469,5 | 1518,5 | 21' - 22' |
| 23 - 24 | 1473,5 | 1522,5 | 23' - 24' |

4.	A 3400–3600 MHz sávban az állandóhelyű szolgálat keretében működő földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok blokkhasználati követelményei

4.1.	A sáv részsávokra osztása

3400–3410 MHz:	alsó védősáv, nem elosztható,

3410–3494 MHz:	alsó blokksáv,

3494–3510 MHz:	középső védősáv, nem elosztható,

3510–3594 MHz:	felső blokksáv,

3594–3600 MHz:	felső védősáv, nem elosztható.

4.2.	A blokksávok részekre osztása

| Sávmegnevezés | Alsó blokksáv | Felső blokksáv |
| --- | --- | --- |
| 1. blokk | 3410–3424 MHz | 3510–3524 MHz |
| 1. szétválasztó sáv | 3424–3427,5 MHz | 3524–3527,5 MHz |
| 2. blokk | 3427,5–3441,5 MHz | 3527,5–3541,5 MHz |
| 2. szétválasztó sáv | 3441,5–3445 MHz | 3541,5–3545 MHz |
| 3. blokk | 3445–3459 MHz | 3545–3559 MHz |
| 3. szétválasztó sáv | 3459–3462,5 MHz | 3559–3562,5 MHz |
| 4. blokk | 3462,5–3476,5 MHz | 3562,5–3576,5 MHz |
| 4. szétválasztó sáv | 3476,5–3480 MHz | 3576,5–3580 MHz |
| 5. blokk | 3480–3494 MHz | 3580–3594 MHz |

4.3.	A blokkok nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására használhatók.

4.4.	A frekvenciasáv elosztási módja: a blokkok árverése olyan módon, hogy egy szolgáltató a sávból legfeljebb egy blokkot nyerhet el.

4.5.	A szétválasztó sávokat az adott szétválasztó sávot közrefogó két blokk jogosultja felhasználhatja a kölcsönös zavarások kezelésére közöttük létrejött megállapodás alapján.

4.6.	A frekvenciahasználati jogosultság 15 éves tartamú, és a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.

4.7.	A rádióátvitel duplexitása FDD vagy TDD lehet. FDD átvitel esetén az átviteli jelutak frekvenciasávjai:

| Jelút | Blokksáv |
| --- | --- |
| felhasználói állomás – központi állomás | alsó |
| felhasználói állomás – átjátszóállomás |  |
| átjátszóállomás – központi állomás |  |
| központi állomás – felhasználói állomás | felső |
| központi állomás – átjátszóállomás |  |
| átjátszóállomás – felhasználói állomás |  |

4.8.	Azok a felhasználói állomások, amelyek nem végpontjai az elektronikus átvitelnek, kiszolgálhatnak vezetékes és vezetéknélküli elektronikus hírközlő hálózatokat.

4.9.	Antennára juttatható maximális teljesítmény: 13 dBW (RR 21.5 Bekezdése szerint).

4.10.	A kisugárzott teljesítmények maximális EIRP-sűrűség értéke:

központi állomásnál és átjátszóállomás felhasználói állomás felé irányuló ágánál:	23 dBW/MHz,

beltéri felhasználói állomásnál:	12 dBW/MHz,

kültéri felhasználói állomásnál és átjátszóállomás központi állomás felé irányuló ágánál:	20 dBW/MHz.

A maximális EIRP-sűrűségek értékeinél a tűréshatárokat és – amennyiben van – az ATPC-tartományt is figyelembe kell venni.

A fenti határértékeknél nagyobb EIRP-sűrűségek akkor engedélyezhetők, ha olyan megfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalább akkora szintű védelmet biztosít, mint amelyet a fenti határértékek eredményeznek.

4.11.	Blokkon kívüli sugárzásnál a blokkszéli maszk karakterisztika központi állomásokra

Amennyiben a szomszédos blokkok jogosultjai között megállapodás másként nem rendelkezik, az alábbi blokkszéli maszk követelményeket kell teljesíteni.

| Frekvenciaeltérés | Központi állomás maximális kimenőteljesítmény-sűrűsége [dBW/MHz] |
| --- | --- |
| ΔF = 0 | –36 |
| 0 < ΔF < A | –36 – 41·(ΔF/A) |
| ΔF = A | –77 |
| A < ΔF < B | –77 – 12·((ΔF – A)/(B – A)) |
| ΔF ≥ B | –89 |

A fenti táblázatban ΔF a kijelölt blokk szélétől számított relatív (százalékos) frekvenciaeltérést jelenti. A viszonyítás a kijelölt blokkra és annak sávszélességére vonatkozik. Ha a blokk jogosultja a 4.5. alpont szerint a szétválasztó sávot vagy annak egy részét is felhasználja, akkor kijelölt blokknak az így megnövelt sávszélességgel rendelkező blokkot kell tekinteni. Amennyiben a szomszédos kijelölt blokkok eltérő sávszélességűek, akkor a nagyobb sávszélességű blokknál a szomszédos, kisebb sávszélességű blokk blokkszéli maszk követelményeit kell teljesíteni.

Az A és B paraméter számítási állandó.

A = 20%,

B = 35%.

4.12.	A frekvenciában szomszédos blokkok jogosultjai egymás zavarásával szemben – kölcsönös megállapodás hiányában – a rádiórendszerek vevőberendezéseinek maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nem emelhetnek kifogást. Kölcsönös megállapodás alapján ettől el lehet térni.

4.13.	Az országhatárokhoz közeli sugárzási feltételek a szomszédos országokkal kötött nemzetközi megállapodások alapján az alábbiak:

FDD átvitelnél preferencia a „pr” jelölésű frekvenciasávokban, diszpreferencia a „–” jelölésű frekvenciasávokban van.

Preferencia esetén az országhatáron olyan az átsugárzás, hogy a szomszédos ország területén, 15 km-re az országhatártól a felületi teljesítménysűrűség maximális értéke –122 dB(W/(m2·MHz)).

Diszpreferencia esetén az országhatár vonalában a felületi teljesítménysűrűség maximális értéke –122 dB(W/(m2·MHz)).

Magyarország preferenciáit és diszpreferenciáit az alábbi táblázat mutatja. Ahol Magyarországot preferencia illeti, ott a szomszédos országnak diszpreferenciája van. Ahol Magyarország diszpreferenciával rendelkezik, ott a szomszédos országnak van preferenciája.

| Szegmens | Frekvenciasáv [MHz] | AUT | SVK | UKR | ROU | SRB | HRV | SVN | AUT SVK | SVK UKR | UKR ROU | ROU SRB | SRB HRV | HRV SVN | SVN AUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3410–3417 3510–3517 | pr | – | pr | pr | – | pr | – | – | – | pr | – | – | – | – |
| 2 | 3417–3424 3517–3524 | – | pr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 3424–3431 3524–3531 | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr |
| 4 | 3431–3438 3531–3538 | pr | – | – | – | pr | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 3438–3445 3538–3545 | – | – | pr | – | – | – | pr | – | – | – | – | pr | – | – |
| 6 | 3445–3452 3545–3552 | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | – | pr | pr |
| 7 | 3452–3459 3552–3559 | – | – | – | pr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 3459–3466 3559–3566 | – | – | – | – | pr | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 3466–3473 3566–3573 | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr | pr |
| 10 | 3473–3480 3573–3580 | – | – | – | – | – | pr | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | 3480–3487 3580–3587 | – | pr | pr | – | – | – | pr | pr | pr | – | – | – | – | – |
| 12 | 3487–3494 3587–3594 | pr | pr | – | pr | pr | pr | pr | – | – | – | pr | pr | pr | pr |

A TDD állomások a nemzetközi koordináció tekintetében harmadlagosnak minősülnek.

4.14.	A pont-többpont rendszerekben alkalmazott felhasználói állomások lehetnek végfelhasználói állomások, illetve olyan felhasználói állomások, amelyek nem végpontjai az elektronikus átvitelnek.

4.15.	A végfelhasználói állomások állandó vagy változó telephelyűek lehetnek.

4.16.	Az itt nem szabályozott további műszaki követelményeket az árverés Műszaki Irányelveiben kell megadni.

5.	Pont-pont közötti, valamint rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli célú rádió-összeköttetések sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

| Frekvenciasáv [GHz] | Alkalmazás |  |  | Csatornaosztás [MHz] |  |  | Kapacitás [Mbit/s] |  |  | Duplex távolság [MHz] |  |  | Antennára juttatott teljesítmény maximuma [dBW] |  |  | Minimális antennanyereség [dBi] |  |  | Maximális EIRP [dBW] Szakasz hosszúság = L [km] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,375–1,4 1,427–1,452 | 1,4 GHz-es sávú állandó telephelyű digitális pont-pont rádiórendszerek |  |  | 1,75 |  |  | min. 2 |  |  | 52 |  |  | 5 |  |  | 30 |  |  | Ha L  20 km, akkor 40 Ha L < 20 km, akkor 40 – 20lg(20/L) |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,5 |  |  | min. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,07–2,11 2,245–2,29 | 2 GHz-es sávú pont-pont közötti, digitális rádióösszeköttetések |  |  | 1,75 |  |  | min. 2 |  |  | 175 |  |  | 3 |  |  | 30 |  |  | Ha L  20 km, akkor 40 Ha L < 20 km, akkor 40-20 lg (20/L) |  |  |
|  |  |  |  | 3,5 |  |  | min. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  | min. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  | min. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,8–4,2 | 4 GHz-es sávú pont-pont közötti, digitális és analóg rádió-összeköttetések |  |  | 29 |  |  | min 140/155 |  |  | 213 |  |  | 3 |  |  | 30 |  |  | Ha L  30 km, akkor 50 Ha L < 30 km, akkor 50-20 lg (30/L) |  |  |
| 5,925–6,425 | Alsó 6 GHz-es sávú pont-pont közötti, digitális és analóg rádió-összeköttetések |  |  | 29,65 |  |  | min 140/155 |  |  | 252,04 |  |  | 4 |  |  | 40 |  |  | Ha L  25 km, akkor 40 Ha L < 25 km, akkor 40-20 lg (25/L) |  |  |
| 6,425–7,125 | Felső 6 GHz-es sávú pont-pont közötti, digitális rádió-összeköttetések |  |  | 40 |  |  | min 140/155 |  |  | 340 |  |  | 4 |  |  | 40 |  |  | Ha L  25 km, akkor 40 Ha L < 25 km, akkor 40-20 lg (25/L) |  |  |
| 7,425–7,725 | Felső 7 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti, kis- és közepes kapacitású digitális rádió-összeköttetések |  |  | 1,75 |  |  | min. 2 |  |  | 154 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | Ha L  20 km, akkor 40 Ha L < 20 km, akkor 40-20 lg (20/L) |  |  |
|  |  |  |  | 3,5 |  |  | min. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  | min. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  | min. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,725–7,9 | 7 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és műsor-átviteli célú rádió-összeköttetések |  |  | tv: 28 rádió:1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  |
| 7,9–8,2 | Alsó 8 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések |  |  | 1,75 |  |  | min. 2 |  |  | 154 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | Ha L  20 km, akkor 40 Ha L < 20 km, akkor 40-20 lg (20/L) |  |  |
|  |  |  |  | 3,5 |  |  | min. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  | min. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  | min. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,2–8,5 | Felső 8 GHz-es sávú állandó és változó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések |  |  | 1,75 |  |  | min. 2 |  |  | 154 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | Ha L  20 km, akkor 40 Ha L < 20 km, akkor 40-20 lg (20/L) |  |  |
|  |  |  |  | 3,5 |  |  | min. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  | min. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  | min. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10–10,68 |  | 10 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és műsor-átviteli célú rádió-összeköttetések |  |  | tv:28 rádió:1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (10,6–10,68 GHz sávban: –3) |  |  | 30 |  |  | 40 |  |
| 10,7–11,7 |  | 11 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések |  |  | 40 |  |  | min 140/155 |  |  | 530 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | Ha L  14 km, akkor 50 Ha L < 14 km, akkor 50-20 lg (14/L) |  |
| 12,75–13,25 |  | 13 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések |  |  | 3,5 |  |  | min. 2 |  |  | 266 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | Ha L  12 km, akkor 50 Ha L < 12 km, akkor 50-20 lg (12/L) |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  | min. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | min. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 (a 3. és 5. csatorna jelölhető ki) |  |  | min. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,5–15,35 sávon belüli részsávok: 14,5–14,774 14,923–15,194 |  | 15 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti, digitális rádió-összeköttetések |  |  | 3,5 |  |  | min. 2 |  |  | 420 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | Ha L  10 km, akkor 50 Ha L < 10 km, akkor 50-20 lg (10/L) |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | 16 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,7–19,7 |  | 18 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések |  |  | 27,5 |  |  | min. 34 |  |  | 1010 |  |  | 10 (a 18,6–18,8 GHz sávban: –3) |  |  | 30 |  |  | Ha L  9 km, akkor 55 Ha L < 9 km, akkor 55-20 lg (9/L) |  |
|  |  |  |  |  | 55 |  |  | min. 140/155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,2–21,4 22,6–23 |  | 22 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és műsor-átviteli célú rádió-összeköttetések |  |  | tv:28 rádió:1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |
| 22–22,6 23–23,6 sávokon belüli részsávok: 22–22,442 23–23,442 |  | 23 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések |  |  | 3,5 |  |  | min. 2 |  |  | 1008 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | Ha L  7 km, akkor 50 Ha L < 7 km, akkor 50-20 lg (7/L) |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  | min. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | min. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,5–26,5 sávon belüli részsávok: 24,913–25,445 25,921–26,453 |  | 26 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések |  |  | 3,5 |  |  | min. 2 |  |  | 1008 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | Ha L  7 km, akkor 50 Ha L < 7 km, akkor 50 – 20lg(7/L) |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  | min. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | min. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | min. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 56 |  |  | min. 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31–31,3 31,5–31,8 |  | 31 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések |  |  | 3,5 |  |  | min. 2 |  |  | 514 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | Ha L  5 km, akkor 50 Ha L < 5 km, akkor 50-20 lg (5/L) |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  | min. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | min. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | min. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 56 |  |  | min. 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37–39,5 sávon belüli részsávok: 37–37,926 38,178–39,186 |  | 38 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések |  |  | 3,5 |  |  | min. 2 |  |  | 1260 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | Ha L  4 km, akkor 50 Ha L < 4 km, akkor 50-20 lg (4/L) |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  | min. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | min. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | min. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 56 |  |  | min. 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,5–50,2 |  |  | 49 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióátviteli rendszerek |  |  | 3,5 7 14 28 |  |  |  |  |  | 884 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 35 |
| 51,4–52,6 |  |  | 52 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióátviteli rendszerek |  |  | 14 28 56 |  |  |  |  |  | 616 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 30 |
| 55,78–57 |  |  | 56 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióátviteli rendszerek |  |  | 3,5 7 14 28 56 |  |  |  |  |  | 616 vagy TDD |  |  | 55,78–56,26 GHz sávban: –26 dB(W/MHz), máshol 0 |  |  |  |  |  | 30 |
| 57,1–58,9 |  |  | 58 GHz-es sávú állandó telephelyű digitális pont-pont és pont-többpont rendszerek |  |  | 50 100 |  |  |  |  |  | TDD |  |  | –20 |  |  |  |  |  | 25 |

Digitális pont-pont összeköttetéseknél az interferenciás minőségcsökkenésre az ECC/REC/(01)05 Ajánlás alapján az alábbi értékek alkalmazandók:

–	Egyedi minőségcsökkenés:	max. 0,4 dB

–	Állandóhelyű szolgálati alkalmazásokból származó összesített minőségcsökkenés:	max. 3 dB

–	Valamennyi rádiószolgálati alkalmazásból származó összesített minőségcsökkenés:	max. 4 dB

6.	7 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag-, valamint -műsor-átviteli célú analóg rádió-összeköttetések csatornáinak sávközépi frekvenciái

Egy- és kétirányú (szimplex és duplex) módon használható, 28 MHz csatornaosztású tv-átviteli csatornák hivatkozási jele és sávközépi frekvenciája csatorna sorszám szerint:

| T1 | 7743 MHz |
| --- | --- |
| T2 | 7771 MHz |
| T3 | 7799 MHz |
| T4 | 7827 MHz |
| T5 | 7855 MHz |
| T6 | 7883 MHz |

A rádióátviteli csatornaosztás 1,75 MHz. Egy tv-csatorna 28 MHz sávszélességében 16 rádióátviteli csatorna helyezhető el. A rádiócsatornák hivatkozási jele:

(TxR01), (TxR02), …, (TxR16)

ahol

Tx a leosztandó 28 MHz-es csatorna hivatkozási jele

Tx = T1, T2, ..., T6.

Például

T5R09 jelentése:	a T5 jelű tv-csatornán belül a 9. rádiócsatorna.

7.	10 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag-, valamint -műsor-átviteli célú analóg rádió-összeköttetések csatornáinak sávközépi frekvenciái

Egy- és kétirányú (szimplex és duplex) módon használható, 28 MHz csatornaosztású tv-átviteli csatornák hivatkozási jele és sávközépi frekvenciája csatorna sorszám szerint:

| T01 | 10 028 MHz | T12 | 10 336 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| T02 | 10 056 MHz | T13 | 10 364 MHz |
| T03 | 10 084 MHz | T14 | 10 392 MHz |
| T04 | 10 112 MHz | T15 | 10 420 MHz |
| T05 | 10 140 MHz | T16 | 10 448 MHz |
| T06 | 10 168 MHz | T17 | 10 476 MHz |
| T07 | 10 196 MHz | T18 | 10 504 MHz |
| T08 | 10 224 MHz | T19 | 10 532 MHz |
| T09 | 10 252 MHz | T20 | 10 560 MHz |
| T10 | 10 280 MHz | T21 | 10 588 MHz |
| T11 | 10 308 MHz | T22 | 10 616 MHz |
|  |  | T23 | 10 644 MHz |

A rádióátviteli csatornaosztás 1,75 MHz. Egy tv-csatorna 28 MHz sávszélességében 16 rádióátviteli csatorna helyezhető el. A rádiócsatornák hivatkozási jele:

(TxxR01),   (TxxR02),  …, (TxxR16)

ahol

Txx a leosztandó 28 MHz-es csatorna hivatkozási jele

Txx = T01, T02, ..., 	T23.

Például:

T15R09 jelentése:	a T15 jelű tv-csatornán belül a 9. rádiócsatorna.

8.	10,7–11,7 GHz sávú rádióállomások telepítési és sugárzási korlátozásai Budapest körzetében

A korlátozások az

északi	EOV 247000	határvonal,

déli	EOV 233000	határvonal

közé esnek.

Ezen északi és déli határvonalak között

a)	berendezés nem telepíthető a

keleti 	EOV 654000	határvonal,

nyugati 	EOV 650000	határvonal

közötti területen;

b)	csak keleti irányú sugárzás megengedett a

keleti 	EOV 660000	határvonal,

nyugati 	EOV 654000	határvonal

közötti területen;

c)	csak nyugati irányú sugárzás megengedett a

keleti 	EOV 650000	határvonal,

nyugati 	EOV 644000	határvonal

közötti területen.

Keleti (ÉK–K–DK) irányú sugárzásnál a sugárzás főnyalábjának tengelye 0°–180° közé esik.

Nyugati (ÉNy–Ny–DNy) irányú sugárzásnál a sugárzás főnyalábjának tengelye 
180°–360° közé esik.

(Szögmérési referencia:	0°	=	észak,

pozitív irány	=	az óramutató járásával megegyező.)

9.	A 22 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag-, valamint -műsor-átviteli célú analóg rádió-összeköttetések csatornáinak sávközépi frekvenciái

A 28 MHz csatornaosztású tv-átviteli csatornák hivatkozási jele és sávközépi frekvenciája csatorna sorszám szerint:

Egyirányú (szimplex) csatornák:

| T01 | 21 217 MHz, |
| --- | --- |
| T02 | 21 245 MHz, |
| T03 | 21 273 MHz, |
| T04 | 21 301 MHz, |
| T05 | 21 329 MHz, |
| T06 | 21 357 MHz, |
| T07 | 21 385 MHz. |

Egy- és kétirányú (szimplex és duplex) módon használható csatornák:

| T11 | 22 617 MHz, | T21 | 22 813 MHz, |
| --- | --- | --- | --- |
| T12 | 22 645 MHz, | T22 | 22 841 MHz, |
| T13 | 22 673 MHz, | T23 | 22 869 MHz, |
| T14 | 22 701 MHz, | T24 | 22 897 MHz, |
| T15 | 22 729 MHz, | T25 | 22 925 MHz, |
| T16 | 22 757 MHz, | T26 | 22 953 MHz, |
| T17 | 22 785 MHz, | T27 | 22 981 MHz. |

Kétirányú használat esetén a csatornák duplex párba állításának módja:

(T11)/(T21), (T12)/(T22), …, (T17)/(T27).

A rádióátviteli csatornaosztás 1,75 MHz. Egy tv-csatorna 28 MHz sávszélességében 16 rádióátviteli csatorna helyezhető el. A rádiócsatornák hivatkozási jele:

(TxxR01), (TxxR02), …, (TxxR16),

ahol
Txx a leosztandó 28 MHz-es csatorna hivatkozási jele

Txx =	T01, T02, …, T07,

T11, T12, …, T17,

T21, T22, …, T27

Például:

T15R09 jelentése:	a T15 jelű tv-csatornán belül a 9. rádiócsatorna.

10.	A 26 GHz-es sáv 24 913–25 445 MHz és 25 921–26 453 MHz részsávjaiban az állandóhelyű szolgálat keretében működő földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok blokkhasználati követelményei

10.1.	A 26 GHz-es sáv 24 913–25 445 MHz és 25 921–26 453 MHz részsávjai 19 darab duplex alapblokkból állnak. Az alapblokkok számozása 14-től 32-ig terjed. Az alapblokk-felosztás:

| Alapblokk | Alsó frekvenciasáv [MHz] | Felső frekvenciasáv [MHz] |
| --- | --- | --- |
| 14 | 24 913–24 941 MHz | 25 921–25 949 MHz |
| 15 | 24 941–24 969 MHz | 25 949–25 977 MHz |
| 16 | 24 969–24 997 MHz | 25 977–26 005 MHz |
| 17 | 24 997–25 025 MHz | 26 005–26 033 MHz |
| 18 | 25 025–25 053 MHz | 26 033–26 061 MHz |
| 19 | 25 053–25 081 MHz | 26 061–26 089 MHz |
| 20 | 25 081–25 109 MHz | 26 089–26 117 MHz |
| 21 | 25 109–25 137 MHz | 26 117–26 145 MHz |
| 22 | 25 137–26 165 MHz | 26 145–26 173 MHz |
| 23 | 25 165–25 193 MHz | 26 173–26 201 MHz |
| 24 | 25 193–25 221 MHz | 26 201–26 229 MHz |
| 25 | 25 221–25 249 MHz | 26 229–26 257 MHz |
| 26 | 25 249–25 227 MHz | 26 257–26 285 MHz |
| 27 | 25 227–25 305 MHz | 26 285–26 313 MHz |
| 28 | 25 305–25 333 MHz | 26 313–26 341 MHz |
| 29 | 25 333–25 361 MHz | 26 341–26 369 MHz |
| 30 | 25 361–25 389 MHz | 26 369–26 397 MHz |
| 31 | 25 389–25 417 MHz | 26 397–26 425 MHz |
| 32 | 25 417–25 445 MHz | 26 425–26 453 MHz |

10.2.	A 14–32 számú alapblokkból kiosztásra kerül:

a)	4 darab szomszédos alapblokk, amelyből létrejön egy 2×112 MHz-es (duplex) felhasználói blokk,

b)	4 darab szomszédos alapblokk, amelyből létrejön egy 2×112 MHz-es (duplex) felhasználói blokk,

c)	3 darab szomszédos alapblokk, amelyből létrejön egy 2×84 MHz-es (duplex) felhasználói blokk,

d)	2 darab szomszédos alapblokk, amelyből létrejön egy 2×56 MHz-es (duplex) felhasználói blokk,

e)	2 darab szomszédos alapblokk, amelyből létrejön egy 2×56 MHz-es (duplex) felhasználói blokk.

10.3.	A felhasználói blokkok országos kiterjedésűek. Az egyes felhasználói blokkokat 28 MHz-es védősáv választja el egymástól.

10.4.	A felhasználói blokkok nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására, valamint az elektronikus hírközlés üzemviteli céljaira használhatók.

10.5.	Megvalósítható hírközlő rendszerek:

pont-pont közötti, állandó telephelyű digitális rádió-összeköttetések, valamint digitális pont-többpont rádiórendszerek.

10.6.	A rádióátvitel duplexitása FDD vagy TDD lehet. FDD átvitelű pont-többpont rendszereknél az átviteli jelutak frekvenciasávjai:

| Jelút | Frekvenciasáv |
| --- | --- |
| felhasználói állomás – központi állomás | felső |
| felhasználói állomás – átjátszóállomás |  |
| átjátszóállomás – központi állomás |  |
| központi állomás – felhasználói állomás | alsó |
| központi állomás – átjátszóállomás |  |
| átjátszóállomás – felhasználói állomás |  |

10.7.	Antennára juttatható maximális teljesítmény:

pont-pont közötti rádió-összeköttetések állomásainál: 0 dBW,

pont-többpont rendszerek állomásainál: 13 dBW (RR 21.5 Bekezdése szerint).

10.8.	Pont-pont közötti rádió-összeköttetések állomásainál a kisugárzott teljesítmények maximális EIRP értéke az összeköttetés „L” távolságától függ.

Ha L  7 km, akkor	max. EIRP = 50 dBW

Ha L < 7 km, akkor	max. EIRP = 50 – 20lg(7/L)

10.9.	Pont-többpont rendszerek állomásainál a kisugárzott teljesítmények maximális EIRP-sűrűség értéke:

központi állomásnál és átjátszóállomás felhasználói állomás felé irányuló ágánál:	23 dBW/MHz,

beltéri felhasználói állomásnál:	12 dBW/MHz,

kültéri felhasználói állomásnál és átjátszóállomás központi állomás felé irányuló ágánál:	20 dBW/MHz.

A maximális EIRP-sűrűségek értékeinél a tűréshatárokat és – amennyiben van – az ATPC-tartományt is figyelembe kell venni.

A fenti határértékeknél nagyobb EIRP-sűrűségek akkor engedélyezhetők, ha olyan megfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalább akkora szintű védelmet biztosít, mint amelyet a fenti határértékek eredményeznek.

10.10.	A frekvenciában szomszédos blokkok jogosultjai egymás zavarásával szemben – kölcsönös megállapodás hiányában – a rádiórendszerek vevőberendezéseinek maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nem emelhetnek kifogást. Kölcsönös megállapodás alapján ettől el lehet térni.

10.11.	Pont-többpont rendszerek TDD rendszerű központi állomásainak és átjátszóállomásainak engedélyezéséhez a frekvenciában szomszédos blokk jogosultjának hozzájárulása is szükséges, amennyiben ezen központi állomások, illetve átjátszóállomások telepítési pontjának 500 m-es környezetében már van olyan központi állomás vagy átjátszóállomás, amely a szomszédos frekvenciablokkban működik. Az újonnan telepített TDD rendszerű állomás nem igényelhet védelmet az 500 m-es környezetben korábban telepített, szomszédos frekvenciablokkban működő központi állomás vagy átjátszóállomás zavaró hatásával szemben (ERC/REC/(00)05 7. ajánlási pontja szerint).

10.12.	Pont-többpont rendszerek központi állomásainak és átjátszóállomásainak engedélyezéséhez a frekvenciában szomszédos blokk jogosultjának hozzájárulása is szükséges, amennyiben ezen központi állomások, illetve átjátszóállomások telepítési pontjának 500 m-es környezetében már van olyan TDD rendszerű központi állomás vagy átjátszóállomás, amely a szomszédos frekvenciablokkban működik. Az újonnan telepített állomás nem igényelhet védelmet a korábban telepített, szomszédos frekvenciablokkban működő TDD rendszerű központi állomás vagy átjátszóállomás zavaró hatásával szemben (ERC/REC/(00)05 7. ajánlási pontja szerint).

10.13.	A pont-pont összeköttetések állomásai, valamint a pont-többpont rendszerek központi állomásai és átjátszóállomásai egyedi engedélyezési kötelezettség alá esnek. A pont-többpont rendszerek felhasználói állomásai mentesítve vannak az egyedi engedélyezési kötelezettség alól, de lehetőség van nyilvántartásba vételükre. A nyilvántartásba vételt a frekvenciahasználatra jogosult szolgáltatónak kell kérnie az engedélyező hatóságtól. A hatóság nyilvántartja a rádióengedély kiadásának, illetve a nyilvántartásba vételnek az időpontját is.

10.14.	A már rádióengedéllyel, illetve nyilvántartási bejegyzéssel rendelkező állomásoknál meg kell újítani a rádióengedélyt, illetve a nyilvántartásba vételt, amennyiben az állomásnak megváltozik valamely olyan műszaki jellemzője, amely a rádiótechnikai beilleszkedésre hatással lehet (telepítési hely, használati frekvenciasáv, adósávszélesség, vevősávszélesség, kimenőteljesítmény, EIRP, EIRP-sűrűség, zajtényező, antennanyereség, antennairány, antennakarakterisztika). A beilleszkedési jellemzők megváltozása következtében kiadott új rádióengedélyben, illetve nyilvántartásba vételi megújítás során a korábbi időpontot fel kell váltani az új időponttal.

10.15.	A 26 GHz-es sáv állomásaihoz prioritás rendelhető. Amennyiben két állomás között szomszédblokkos zavarás van, az alacsonyabb prioritású állomás üzemeltetőjét terheli a zavarás kiküszöbölésére intézkedési kötelezettség (illetve vevőállomás esetén tűrési kötelezettség).

10.16.	A szomszédblokkos zavarás kiértékelése szempontjából az állomások „A”, „B” vagy „C” prioritási kategóriába kerülhetnek.

| Berendezés sávszélessége [B] | Pont-pont összeköttetések állomásai, pont-többpont rendszerek központi állomásai és átjátszóállomásai | Pont-többpont rendszerek felhasználói állomásai |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nyilvántartásba vétellel | Nyilvántartásba vétel nélkül |
| 28 MHz vagy kisebb | „A” kategória | „A” kategória | „C” kategória |
| nagyobb, mint 28 MHz | „B” kategória | „B” kategória | „C” kategória |

Az „A” kategóriájú állomások magasabb prioritással rendelkeznek, mint más kategóriájú állomások. Két „A” kategóriájú állomás között az rendelkezik magasabb prioritással, amelyiknél korábbi a rádióengedély kiadásának, illetve a nyilvántartásba vételnek az időpontja.

A „B” kategóriájú állomások alacsonyabb prioritásúak, mint az „A” kategóriájú állomások, de magasabb prioritással rendelkeznek, mint a „C” kategóriájú állomások. Két „B” kategóriájú állomás között az rendelkezik magasabb prioritással, amelyiknél korábbi a rádióengedély kiadásának, illetve a nyilvántartásba vételnek az időpontja.

A „C” kategóriájú állomások alacsonyabb prioritásúak, mint az „A” vagy „B” kategóriájú állomások. „C” kategóriájú állomásoknál egymás között időponti különbségtétel nincs. Ezek az állomások nem igényelhetnek szomszédblokkos zavarvédelmet és nem okozhatnak zavarást „A” és „B” kategóriájú állomásoknak.

A Táblázatban megadott sávszélesség (B) a berendezés névleges sávszélességéből (Bnom), adósávszélességéből (BTx) és vevősávszélességéből (BRx) származtatható, értéke azonos ezen sávszélességek közül a legnagyobbnak az értékével:

B = max (Bnom, BTx, BRx).

Amennyiben a BTx adósávszélesség vagy a BRx vevősávszélesség értéke nem ismert vagy nem áll rendelkezésre, akkor a Táblázatban megadott B sávszélesség kiszámítási módja:

B = 1,6 Bnom

10.17.	Az országhatárokhoz közeli sugárzási feltételek a szomszédos országokkal kötött nemzetközi megállapodások alapján az alábbiak:

FDD átvitelű pont-pont összeköttetéseknél preferencia esetén az országhatáron olyannak kell lennie az átsugárzásnak, hogy a szomszédos ország területén, 25 km-re az országhatártól a felületi teljesítménysűrűség értéke a –115 dB(W/(m2·MHz)) küszöbértéket ne haladja meg.

Diszpreferencia esetén a felületi teljesítménysűrűség értéke az országhatár vonalában nem haladhatja meg a –115 dB(W/(m2·MHz)) küszöbértéket.

FDD átvitelű pont-többpont rendszereknél preferencia esetén az országhatáron olyannak kell lennie az átsugárzásnak, hogy a szomszédos ország területén, 15 km-re az országhatártól a felületi teljesítménysűrűség értéke a –105 dB(W/(m2·MHz)) küszöbértéket ne haladja meg.

Diszpreferencia esetén a felületi teljesítménysűrűség értéke az országhatár vonalában nem haladhatja meg a –105 dB(W/(m2·MHz)) küszöbértéket.

A felületi teljesítménysűrűség számításának az ITU-R P.452-13 Ajánlása szerint szabadtéri hullámterjedésen kell alapulnia 0,21 dB/km atmoszférikus csillapítással számolva.

Magyarország preferenciáit és diszpreferenciáit az alábbi táblázat mutatja. Preferencia a „pr” jelölésű frekvenciasávokban, diszpreferencia a „–” jelölésű frekvenciasávokban van. Ahol Magyarországot preferencia illeti, ott a szomszédos országnak diszpreferenciája van. Ahol Magyarország diszpreferenciával rendelkezik, ott a szomszédos országnak van preferenciája.

| Szegmens | Frekvenciasáv [MHz] | AUT | SVK | UKR | ROU | SRB | HRV | SVN | AUT SVK | SVK UKR | UKR ROU | ROU SRB | SRB HRV | HRV SVN | SVN AUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 24913–24941 25921–25949 | – | pr | pr | – | pr | – | – | – | pr | – | – | – | – | – |
| 15 | 24941–24969 25949–25977 | pr | – | pr | pr | – | – | – | – | – | pr | – | – | – | – |
| 16 | 24969–24997 25977–26005 | pr | pr | – | pr | pr | pr | pr | pr | – | – | pr | pr | pr | pr |
| 17 | 24997–25025 26005–26033 | pr | pr | – | pr | pr | pr | pr | pr | – | – | pr | pr | – | pr |
| 18 | 25025–25053 26033–26061 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

A TDD állomások a nemzetközi koordináció tekintetében harmadlagosnak minősülnek.

10.18.	A frekvenciasáv elosztási módja: pályázat

10.19.	Egy pályázó a sávból legfeljebb egy blokk frekvenciahasználati jogosultságát szerezheti meg.

10.20.	A frekvenciahasználati jogosultság időtartama a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől számított 10 év, amely egy alkalommal pályázati, árverési eljárás kiírása nélkül, kérelemre 5 évvel meghosszabbítható.

10.21.	A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.

10.22.	Az itt nem szabályozott további műszaki követelményeket a pályázat Műszaki Feltételeiben kell megadni.

11.	A 2500–2690 MHz sávban az állandóhelyű szolgálat keretében működő földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok blokkhasználati követelményei

11.1.	A sáv részsávokra osztását, a blokksávok részekre osztását, a felhasználás célját, az elosztás módját, a frekvenciahasználati jogosultságra, illetve jogra vonatkozó rendelkezéseket és a védősávok használatát az I. fejezet 15. pontjának 15.1–15.10. alpontja adja meg.

11.2.	A rádióátvitel duplexitása FDD vagy TDD lehet. FDD átvitel esetén az átviteli jelutak frekvenciasávjai:

| Jelút | Blokksáv |
| --- | --- |
| felhasználói állomás – központi állomás | alsó |
| felhasználói állomás – átjátszóállomás |  |
| átjátszóállomás – központi állomás |  |
| központi állomás – felhasználói állomás | felső |
| központi állomás – átjátszóállomás |  |
| átjátszóállomás – felhasználói állomás |  |

11.3.	A pont-többpont rendszerekben alkalmazott felhasználói állomások lehetnek végfelhasználói állomások, illetve olyan felhasználói állomások, amelyek nem végpontjai az elektronikus átvitelnek.

11.4.	Azok a felhasználói állomások, amelyek nem végpontjai az elektronikus átvitelnek, kiszolgálhatnak vezetékes és vezetéknélküli elektronikus hírközlő hálózatokat.

11.5.	A végfelhasználói állomások állandó vagy változó telephelyűek lehetnek.

11.6.	Antennára juttatható maximális teljesítmény a 2670–2690 MHz sávrészben: 13 dBW (RR 21.5 és 21.6 Bekezdése szerint).

11.7.	Blokkon belüli maximális sugárzási teljesítmény központi állomásnál és átjátszóállomásnak a felhasználói állomások felé irányuló összeköttetésénél:

maximális EIRP-sűrűség = 31 dBW/5 MHz.

Bizonyos telepítések esetében (például ritkán lakott területeken, magas antennatornyon) 38 dBW/5 MHz maximális EIRP-sűrűség érték is megengedett, amennyiben ez nem növeli jelentősen a felhasználói állomások blokkolásának kockázatát.

11.8.	Blokkon belüli maximális sugárzási teljesítmény (az ATPC-tartományt is beleértve) felhasználói állomásnál és átjátszóállomásnak a központi állomás felé irányuló összeköttetésénél:

állandó telephelyű felhasználói állomásnál:
maximális átlagos EIRP-sűrűség = 5 dBW/5 MHz,

változó telephelyű felhasználói állomásnál:
maximális átlagos kisugárzott teljesítménysűrűség = 1 dBW/5 MHz,

átjátszóállomásnál:
maximális átlagos EIRP-sűrűség = 5 dBW/5 MHz.

11.9.	Központi állomásnál és átjátszóállomásnak a felhasználói állomások felé irányuló összeköttetésénél az állomás blokkon kívüli sugárzásának követelménye az állomásra vonatkozó alapkövetelmény (11.10. alpont) és blokkspecifikus követelmény (11.11. alpont) közül frekvenciánként a nagyobb értékű. A blokkon kívüli sugárzás követelménye a 2500–2690 MHz sáv azon részére határozható meg, amely kívül esik az állomás frekvenciablokkjának tartományán/tartományain.

11.10.	Alapkövetelmény:

2500–2615 MHz:	maximális átlagos EIRP-sűrűség = –75 dBW/MHz,

2615–2690 MHz:	maximális átlagos EIRP-sűrűség = –26 dBW/MHz.

11.11.	A blokkspecifikus követelményt az alábbi blokkszéli maszk karakterisztika adja meg:

| Frekvenciatávolság a vonatkozó blokkszéltől | Maximális átlagos EIRP-sűrűség |
| --- | --- |
| 0 < ΔF ≤ 0,2 MHz | –27 dBW/30 kHz |
| 0,2 MHz < ΔF ≤ 1 MHz | –(24 + 15ΔF) dBW/30 kHz |
| 1 MHz < ΔF ≤ 5 MHz | –26 dBW/MHz |
| 5 MHz < ΔF | 11.10. alpont szerinti alapkövetelmény-szint |

A fenti táblázatban ΔF az adott blokkon kívüli frekvenciának a blokk közelebb eső szélétől előjel nélkül (abszolút értékben) számított távolságát jelenti MHz-ben.

11.12.	A 11.7–11.11. alpontban meghatározottaktól eltérő határértékek is alkalmazhatók, ha olyan megfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalább akkora szintű védelmet biztosít, mint amelyet a 11.7–11.11. alpont szerinti határértékek eredményeznek.

11.13.	A frekvenciában szomszédos blokkok jogosultjai között létrejött két-, illetve többoldalú megállapodás alapján – az összes érintett fél beleegyezése esetén – a 11.7–11.12. alpontban meghatározottaknál kevésbé szigorú műszaki paraméterek is alkalmazhatók.

11.14.	A frekvenciában szomszédos blokkok jogosultjai egymás zavarásával szemben – kölcsönös megállapodás hiányában – a rádiórendszerek vevőberendezéseinek maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nem emelhetnek kifogást. Kölcsönös megállapodás alapján ettől el lehet térni.

12.	Az 5725–5875 MHz sávban működő állandó és változó telephelyű digitális, pont-pont struktúrájú szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszerek sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

12.1.	Csak kiterjesztett spektrumú, valamint OFDM rendszerek megengedettek.

12.2.	A kiterjesztett spektrumú rendszerek jelfeldolgozási nyeresége: min. 10 dB.

12.3.	Olyan, az 5725–5850 MHz sávban működő rádiómeghatározó rendszerekkel való összeférhetőséget biztosító zavarcsökkentő módszerek használata szükséges, amelyek legalább ugyanolyan védelmet biztosítanak, mint a DFS zavarcsökkentő módszert alkalmazó BFWA-kra vonatkozó MSZ EN 302 502 szabványban leírt érzékelési, működési és válaszadási követelmények.

12.4.	Adóteljesítmény-szabályozás (TPC) alkalmazása kötelező. A TPC minimális átfogása: 12 dB.

12.5.	Antennára juttatható maximális teljesítmény: 13 dBW (RR 21.5 Bekezdése szerint).

12.6.	Az állomások kisugárzásának legnagyobb megengedett átlagos EIRP értéke, ha legalább az egyik állomás telephelye Budapest közigazgatási területén van:

maximális átlagos EIRP = 6 dBW.

12.7.	Az állomások kisugárzásának legnagyobb megengedett átlagos EIRP értéke, amennyiben az állomások telephelyei nem Budapest közigazgatási területén vannak.

A legnagyobb megengedett átlagos EIRP érték az áthidalt távolságtól függ.

Ha L  30 km, akkor a maximális átlagos EIRP = 21 dBW,

ha L < 30 km, akkor a maximális átlagos EIRP = (6 + 0,5L) dBW,

ahol L az áthidalt távolság km-ben.

12.8.	Az állomások kisugárzásának legnagyobb megengedett átlagos EIRP-sűrűsége Θ = 0 elevációs szög esetén, ha legalább az egyik állomás telephelye Budapest közigazgatási területén van:

maximális átlagos EIRP-sűrűség = –7 dBW/MHz.

A legnagyobb megengedett átlagos EIRP-sűrűség a Θ elevációs szög függvényében:

| Elevációs szög | Maximális átlagos EIRP-sűrűség [dBW/MHz] |
| --- | --- |
| Θ < 8 | –7 |
| 8 ≤ Θ < 32 | –(2,68 + 0,54Θ) |
| 32 ≤ Θ < 50 | –20 |
| 50 ≤ Θ | –(10 + 0,2Θ) |

12.9.	Az állomások kisugárzásának legnagyobb megengedett átlagos EIRP-sűrűsége, amennyiben az állomások telephelyei nem Budapest közigazgatási területén vannak.

A legnagyobb megengedett átlagos EIRP-sűrűség érték Θ = 0 elevációs szög esetén az áthidalt távolság függvényében:

ha L  30 km, akkor a

maximális átlagos EIRP-sűrűség = 8 dBW/MHz,

ha L < 30 km, akkor a

maximális átlagos EIRP-sűrűség = (–7 + 0,5L) dBW/MHz,

ahol L az áthidalt távolság km-ben.

A legnagyobb megengedett átlagos EIRP-sűrűség a Θ elevációs szög és az L áthidalt távolság függvényében:

| Elevációs szög | Maximális átlagos EIRP-sűrűség [dBW/MHz] |
| --- | --- |
| Θ < 8 | –7 + 0,5L |
| 8 ≤ Θ < 32 | –(2,68 + 0,54Θ – 0,5L) |
| 32 ≤ Θ < 50 | –20 + 0,5L |
| 50 ≤ Θ | –(10 + 0,2Θ – 0,5L) |

Ha L > 30 km, akkor L = 30 km értékkel kell számolni.

13.	Az 5725–5875 MHz sávban működő állandó és változó telephelyű digitális, pont-többpont és általános többpont struktúrájú szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszerek sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

13.1.	Csak kiterjesztett spektrumú, valamint OFDM rendszerek megengedettek.

13.2.	A kiterjesztett spektrumú rendszerek jelfeldolgozási nyeresége: min. 10 dB.

13.3.	Olyan, az 5725–5850 MHz sávban működő rádiómeghatározó rendszerekkel való összeférhetőséget biztosító zavarcsökkentő módszerek használata szükséges, amelyek legalább ugyanolyan védelmet biztosítanak, mint a DFS zavarcsökkentő módszert alkalmazó BFWA-kra vonatkozó MSZ EN 302 502 szabványban leírt érzékelési, működési és válaszadási követelmények.

13.4.	Adóteljesítmény-szabályozás (TPC) alkalmazása kötelező. A TPC minimális átfogása: 12 dB.

13.5.	Antennára juttatható maximális teljesítmény: 13 dBW (RR 21.5 Bekezdése szerint).

13.6.	Az állomások kisugárzásának legnagyobb megengedett átlagos EIRP értéke:

pont-többpont rendszernél:	maximális átlagos EIRP = 6 dBW,

általános többpont rendszernél:	maximális átlagos EIRP = 3 dBW.

13.7.	Az állomások kisugárzásának legnagyobb megengedett átlagos EIRP-sűrűsége Θ = 0 elevációs szög esetén:

pont-többpont rendszernél:

maximális átlagos EIRP-sűrűség = –7 dBW/MHz,

általános többpont rendszernél:

maximális átlagos EIRP-sűrűség = –10 dBW/MHz.

A legnagyobb megengedett átlagos EIRP-sűrűség a Θ elevációs szög függvényében:

pont-többpont és általános többpont rendszerek központi állomásainál, valamint olyan felhasználói állomásainál, amelyek körsugárzó antennával vagy szektoriális antennával rendelkeznek:

| Elevációs szög | Maximális átlagos EIRP-sűrűség [dBW/MHz] |  |
| --- | --- | --- |
|  | pont-többpont rendszer | általános többpont rendszer |
| Θ < 4 | –7 | –10 |
| 4 ≤ Θ ≤ 15 | –(2,2 + 1,2Θ) | –(5,2 + 1,2Θ) |
| 15 < Θ | –(18,4 + 0,15Θ) | –(21,4 + 0,15Θ) |

pont-többpont és általános többpont rendszerek olyan felhasználói állomásainál, amelyek vonalsugárzó (pont-pont) antennával rendelkeznek:

| Elevációs szög | Maximális átlagos EIRP-sűrűség [dBW/MHz] |  |
| --- | --- | --- |
|  | pont-többpont rendszer | általános többpont rendszer |
| Θ < 8 | –7 | –10 |
| 8 ≤ Θ < 32 | –(2,68 + 0,54Θ) | –(5,68 + 0,54Θ) |
| 32 ≤ Θ < 50 | –20 | –23 |
| 50 ≤ Θ | –(10 + 0,2Θ) | –(13 + 0,2Θ) |

III. fejezet

KIS HATÓTÁVOLSÁGÚ ESZKÖZÖK (SRD)

Általános (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) alkalmazások

| Frekvenciák és frekvenciasávok | Max. teljesítmény, ERP (mW) | Max. kitöltési tényező (%) | Csatornaosztás (kHz) | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 545 kHz, 26 595 kHz, 26 645 kHz, 26 695 kHz, 26 745 kHz, 27 445 kHz, 27 495 kHz, 27 545 kHz, 27 595 kHz, 27 645 kHz | 10 | 10 | 10 | – |
| 26 995 kHz, 27 045 kHz, 27 095 kHz, 27 145 kHz, 27 195 kHz | 100 | 10 | 10 | – |
| 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz | 100 | 10 | 10 | – |
| 150,980–151,160 MHz | 100 | – | 20 | – |
| 318 MHz | 1 | 10 | – | – |
| 433,05–434,79 MHz | 100 | – | 25 | – |

Videoátviteli alkalmazások

| Frekvenciák és frekvenciasávok | Max. teljesítmény, EIRP (mW) | Max. kitöltési tényező (%) | Csatornaosztás (kHz) | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,434–10,5 GHz | 100 | – | – | – |

##### Lavina vészjeladó és vészjelvevő alkalmazások

| Frekvenciák és frekvenciasávok | Max. mágneses térerősség (dBA/m) | Max. kitöltési tényező (%) | Csatornaosztás (kHz) | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2275 Hz | 42 (10 m-re) | 100 | – | – |

##### Rádiómeghatározó alkalmazások, beleértve az SRD radarrendszereket, valamint a mozgásérzékelő és riasztó alkalmazásokat is

| Frekvenciák és frekvenciasávok | Max. teljesítmény, EIRP (mW) | Max. kitöltési tényező (%) | Csatornaosztás (kHz) | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5–10,6 GHz | 25 | – | – | – |

# Modellirányító alkalmazások

Játékvezérlők

| Frekvenciák és frekvenciasávok | Max. teljesítmény, ERP (mW) | Max. kitöltési tényező (%) | Csatornaosztás (kHz) | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 990–27 000 kHz, 27 040–27 050 kHz, 27 090–27 100 kHz, 27 140–27 150 kHz, 27 190–27 200 kHz | 10 | – | 10 | – |
| 40,665 MHz 40,675 MHz 40,685 MHz 40,695 MHz | 10 | – | 10 | – |

# Induktív alkalmazások

| Frekvenciák és frekvenciasávok | Max. mágneses térerősség (dBA/m) | Max. kitöltési tényező (%) | Csatornaosztás (kHz) | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz alatt | 72 (10 m-re) | – | – | – |
| 7300–7400 kHz | 9 (10 m-re) | – | – | – |
| 8800–9500 kHz | 9 (10 m-re) | – | – | – |

##### Rádiómikrofon alkalmazások

Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok

| Frekvenciák és frekvenciasávok | Max. teljesítmény, ERP (mW) | Max. kitöltési tényező (%) | Csatornaosztás (kHz) | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146–149,9 MHz | kézi: 10 testen hordott: 50 | – | 200 | – |
| 216–222 MHz | 10 | – | 200 | – |

IV. Fejezet

AMATŐRSZOLGÁLATOK

Az amatőrszolgálat és a műholdas amatőrszolgálat frekvenciahasználati követelményei

| Frekvenciasáv | Szolgálati kategória (FNFT) | Maximális sávszélesség (kHz) | Legnagyobb adóteljesítmény (W) |  |  |  | Adásmód |  |  | Adásmód (IARU jelöléssel) | Műholdas üzem megengedett (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Engedélyfokozat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kezdő |  | CEPT Novice | CEPT | Kezdő | CEPT Novice | CEPT |  |  |
| 135,7–137,4 kHz | másodlagos | 0,2 |  |  |  | 1 |  |  | A1A* | távíró |  |
| 137,4–137,6 kHz | másodlagos | 0,2 |  |  |  | 1 |  |  | A1D, F1D | digitális mód |  |
| 137,6–137,8 kHz | másodlagos | 0,2 |  |  |  | 1 |  |  | A1A* | távíró |  |
| 1810–1838 kHz | elsődleges | 0,2 |  |  | 10 | 1500 |  | A1A* |  |  |  |
| 1838–1840 kHz | elsődleges | 0,5 |  |  | 10 | 1500 |  | A1A*, A1B | A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D | digitális mód, távíró |  |
| 1840–1843 kHz | elsődleges | 2,7 |  |  | 10 | 1500 |  | A1A*, A1B | A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E | digitális mód, távbeszélő, távíró |  |
| 1843–1850 kHz | elsődleges | 2,7 |  |  | 10 | 1500 |  | A1A*, A1B | A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E | távbeszélő, távíró |  |
| 1850–2000 kHz | másodlagos | 2,7 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3500–3580 kHz | elsődleges | 0,2 | 25 |  | 50 | 1500 | A1A* |  |  | távíró |  |
| 3580–3600 kHz | elsődleges | 0,5 | 25 |  | 50 | 1500 | A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D |  |  | digitális mód, távíró |  |
| 3600–3800 kHz | elsődleges | 2,7 | 25 |  | 50 | 1500 | A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, J2A*, J2B, J2E, J3E |  | A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E | digitális mód, távbeszélő, távíró |  |
| 7000–7035 kHz | elsődleges | 0,2 |  |  | 25 | 1500 |  | A1A* |  | távíró | + |
| 7035–7040 kHz | elsődleges | 0,5 |  |  | 25 | 1500 |  | A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D |  | digitális mód, távíró | + |
| 7040–7043 kHz | elsődleges | 2,7 |  |  | 25 | 1500 |  | A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, J2A*, J2B, J2E, J3E | A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E | digitális mód, távbeszélő, távíró | + |
| 7043–7100 kHz | elsődleges | 2,7 |  |  | 25 | 1500 |  | A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, J2A*, J2B, J2E, J3E | A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E | távbeszélő, távíró | + |
| 7100–7200 kHz | másodlagos | 2,7 |  |  | 25 | 250 |  |  |  |  |  |
| 10 100–10 140 kHz | másodlagos | 0,2 |  |  |  | 1500 |  |  | A1A* | távíró |  |
| 10 140–10 150 kHz | másodlagos | 0,5 |  |  |  | 1500 |  |  | A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D | digitális mód, távíró |  |
| 14 000–14 070 kHz | elsődleges | 0,2 |  |  |  | 1500 |  |  | A1A* | távíró | + |
| 14 070–14 099 kHz | elsődleges | 0,5 |  |  |  | 1500 |  |  | A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D | digitális mód, távíró | + |
| 14 099–14 101 kHz | elsődleges |  |  |  |  | 100 |  |  | jeladók |  | + |
| 14 101–14 112 kHz | elsődleges | 2,7 |  |  |  | 1500 |  |  | A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E | digitális mód, távbeszélő, távíró | + |
| 14 112–14 250 kHz | elsődleges | 2,7 |  |  |  | 1500 |  |  | A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E | távbeszélő, távíró | + |
| 14 250–14 350 kHz | elsődleges | 2,7 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 18 068–18 095 kHz | elsődleges | 0,2 |  |  |  | 1500 |  |  | A1A* | távíró | + |
| 18 095–18 109 kHz | elsődleges | 0,5 |  |  |  | 1500 |  |  | A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D | digitális mód, távíró | + |
| 18 109–18 111 kHz | elsődleges |  |  |  |  | 100 |  |  | jeladók |  | + |
| 18 111–18 120 kHz | elsődleges | 2,7 |  |  |  | 1500 |  |  | A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E | digitális mód, távbeszélő, távíró | + |
| 18 120–18 168 kHz | elsődleges | 2,7 |  |  |  | 1500 |  |  | A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E | távbeszélő, távíró | + |
| 21 000–21 070 kHz | elsődleges | 0,2 |  |  | 25 | 1500 |  | A1A* |  | távíró | + |
| 21 070–21 110 kHz | elsődleges | 0,5 |  |  | 25 | 1500 |  | A1A*, A1B, F1A*, F1B | A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D | digitális mód, távíró | + |
| 21 110–21 120 kHz | elsődleges | 2,7 |  |  | 25 | 1500 |  | A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F |  | digitális mód, távbeszélő (SSB kivételével), távíró | + |
| 21 120–21 149 kHz | elsődleges | 0,5 |  |  | 25 | 1500 |  | A1A*, A1B, F1A*, F1B | A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D | digitális mód, távíró | + |
| 21 149–21 151 kHz | elsődleges |  |  |  |  | 100 |  |  | jeladók |  | + |
| 21 151–21 450 kHz | elsődleges | 2,7 |  |  | 25 | 1500 |  | A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E |  | távbeszélő, távíró | + |
| 24 890–24 915 kHz | elsődleges | 0,2 |  |  |  | 1500 |  |  | A1A* | távíró | + |
| 24 915–24 929 kHz | elsődleges | 0,5 |  |  |  | 1500 |  |  | A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D | digitális mód, távíró | + |
| 24 929–24 931 kHz | elsődleges |  |  |  |  | 100 |  |  | jeladók |  | + |
| 24 931–24 940 kHz | elsődleges | 2,7 |  |  |  | 1500 |  |  | A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E | digitális mód, távbeszélő, távíró | + |
| 24 940–24 990 kHz | elsődleges | 2,7 |  |  |  | 1500 |  |  | A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E | távbeszélő, távíró | + |
| 28–28,07 MHz | elsődleges | 0,2 | 25 |  | 50 | 1500 | A1A* |  |  | távíró | + |
| 28,07–28,19 MHz | elsődleges | 0,5 | 25 |  | 50 | 1500 | A1A*, A1B, F1A*, F1B |  | A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D | digitális mód, távíró | + |
| 28,19–28,225 MHz | elsődleges |  |  |  |  | 100 |  |  | jeladók |  | + |
| 28,225–28,3 MHz | elsődleges | 2,7 | 25 |  | 50 | 1500 | F3E, J3E, R3E |  | A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E | távbeszélő, távíró, jeladók | + |
| 28,3–28,32 MHz | elsődleges | 2,7 | 25 |  | 50 | 1500 |  |  | A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E | digitális mód, távbeszélő, távíró | + |
| 28,32–29,2 MHz | elsődleges | 2,7 | 25 |  | 50 | 1500 |  |  | A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E | távbeszélő, távíró | + |
| 29,2–29,3 MHz | elsődleges | 6 | 25 |  | 50 | 1500 | A3E, F3E, J3E, R3E |  | A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, A3E, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E | digitális mód, távbeszélő, távíró | + |
| 29,3–29,52 MHz | elsődleges | 6 | műholdas űr–Föld irány |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 29,52–29,7 MHz | elsődleges | 6 | 25 |  | 50 | 1500 | A3E, F3E, J3E, R3E |  | A1A*, A1B, A2A*, A2B, A3E, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E | távbeszélő, távíró | + |
| 50–50,1 MHz | másodlagos | 0,5 |  |  |  | ERPmax = 10 |  |  | A1A*, F1A* | távíró |  |
| 50,1–50,5 MHz | másodlagos | 2,7 |  |  |  | ERPmax = 10 |  |  | A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E | digitális mód, távbeszélő, távíró |  |
| 50,5–52 MHz | másodlagos | 12 |  |  |  | ERPmax = 10 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | valamennyi adásmód |  |
| 144–144,11 MHz | elsődleges | 0,5 | 10 |  | 25 | 1000 | A1A* |  |  | távíró | + |
| 144,11–144,15 MHz | elsődleges | 0,5 | 10 |  | 25 | 1000 | A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D |  |  | digitális mód, távíró | + |
| 144,15–144,18 MHz | elsődleges | 2,7 | 10 |  | 25 | 1000 | A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E |  |  | digitális mód, távbeszélő (SSB), távíró | + |
| 144,18–144,36 MHz | elsődleges | 2,7 | 10 |  | 25 | 1000 | A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E |  |  | távbeszélő (SSB), távíró | + |
| 144,36–144,4 MHz | elsődleges | 2,7 | 10 |  | 25 | 1000 | A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E |  |  | digitális mód, távbeszélő (SSB), távíró | + |
| 144,4–144,49 MHz | elsődleges | 0,5 |  |  |  | 100 |  |  | jeladók |  | + |
| 144,5–144,794 MHz | elsődleges | 20 | 10 |  | 25 | 1000 | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E |  |  | valamennyi adásmód | + |
| 144,794–144,99 MHz | elsődleges | 12 | 10 |  | 25 | 1000 | A1D, A2D, F1D, F2D, J2D |  |  | digitális mód | + |
| 144,99–145,194 MHz | elsődleges | 12 | 10 |  | 25 | 1000 | F3E (átjátszó bemenet) |  |  | távbeszélő (FM) (átjátszó bemenet) | + |
| 145,194–145,594 MHz | elsődleges | 12 | 10 |  | 25 | 1000 | F3E |  |  | távbeszélő (FM) | + |
| 145,594–145,794 MHz | elsődleges | 12 |  |  |  | 1000 |  |  | F3E (átjátszó kimenet) | távbeszélő (FM) (átjátszó kimenet) | + |
| 145,794–145,806 MHz | elsődleges | 12 | 10 |  | 25 | 1000 | F3E |  |  | távbeszélő (FM) | + |
| 145,806–146 MHz | elsődleges | 12 | 10 |  | 25 | 1000 | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E |  |  | valamennyi adásmód | + kizárólag műholdas üzem megengedett |
| 432–432,1 MHz | elsődleges | 0,5 |  |  | 25 | 1000 |  | A1A* |  | távíró |  |
| 432,1–432,4 MHz | elsődleges | 2,7 |  |  | 25 | 1000 |  | A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E |  | digitális mód, távbeszélő (SSB), távíró |  |
| 432,4–432,5 MHz | elsődleges | 0,5 |  |  |  | 100 |  |  | jeladók |  |  |
| 432,5–432,994 MHz | elsődleges | 12 |  |  | 10 | 1000 |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E |  | valamennyi adásmód |  |
| 432,994–433,394 MHz | elsődleges | 12 | 10 |  | 10 | 1000 | F3E (átjátszó bemenet) |  |  | távbeszélő (FM) (átjátszó bemenet) |  |
| 433,394–433,6 MHz | elsődleges | 12 | 10 |  | 10 | 1000 | F3E |  |  | távbeszélő (FM) |  |
| 433,6–434,594 MHz | elsődleges | 20 |  |  | 10 | 1000 |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E |  | valamennyi adásmód |  |
| 434,594–435 MHz | elsődleges | 12 |  |  |  | 1000 |  |  | F3E (átjátszó kimenet) | távbeszélő (FM) (átjátszó kimenet), |  |
| 435–438 MHz | elsődleges (a műholdas másodlagos) | 20 |  |  | 10 | 1000 |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E |  | valamennyi adásmód | + |
| 1240–1243,25 MHz | másodlagos | 20 |  |  |  | 500 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E |  |  |
| 1243,25–1260 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 500 |  |  | F3F, J3F | amatőr TV |  |
| 1260–1270 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 500 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | valamennyi adásmód | + Föld–űr irány |
| 1270–1272 MHz | másodlagos | 20 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 1272–1290,994 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 500 |  |  | F3F, J3F | amatőr TV |  |
| 1290,994–1291,494 MHz | másodlagos | 12 | 10 |  | 10 | 500 | F3E (átjátszó bemenet) |  |  | távbeszélő (FM) (átjátszó bemenet) |  |
| 1291,494–1296 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 500 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | valamennyi adásmód |  |
| 1296–1296,15 MHz | másodlagos | 0,5 |  |  |  | 500 |  |  | A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D | digitális mód, távíró |  |
| 1296,15–1296,8 MHz | másodlagos | 2,7 |  |  |  | 500 |  |  | A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E | digitális mód, távbeszélő (SSB), távíró |  |
| 1296,8–1296,994 MHz | másodlagos | 0,5 |  |  |  | 100 |  |  | jeladók |  |  |
| 1296,994–1297,494 MHz | másodlagos | 12 |  |  |  | 500 |  |  | F3E (átjátszó kimenet) | távbeszélő (FM) (átjátszó kimenet) |  |
| 1297,494–1298 MHz | másodlagos | 12 | 10 |  | 10 | 500 | F3E |  |  | távbeszélő (FM) |  |
| 1298–1300 MHz | másodlagos | 20 |  |  |  | 500 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | valamennyi adásmód |  |
| 2300–2320 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 2320–2320,15 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 150 |  |  | A1A* | távíró |  |
| 2320,15–2320,8 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 150 |  |  | A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E | távbeszélő (SSB), távíró |  |
| 2320,8–2321 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 100 |  |  | jeladók |  |  |
| 2321–2322 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 150 |  |  | F3E | távbeszélő (NBFM) |  |
| 2322–2400 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 150 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | valamennyi adásmód |  |
| 2400–2450 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 150 |  |  |  |  | + |
| 5650–5668 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 75 |  |  |  |  | + Föld–űr irány |
| 5668–5670 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 75 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E | valamennyi keskenysávú adásmód | + Föld–űr irány |
| 5670–5700 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 75 |  |  | A1D, A2D, F1D, F2D, J2D | digitális mód |  |
| 5700–5720 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 75 |  |  | F3F, J3F | amatőr TV |  |
| 5720–5760 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 75 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | valamennyi adásmód |  |
| 5760–5762 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 75 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E | valamennyi keskenysávú adásmód |  |
| 5762–5830 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 75 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | valamennyi adásmód |  |
| 5830–5850 MHz | másodlagos | ** |  |  |  | 75 |  |  |  |  | + űr–Föld irány |
| 10–10,15 GHz | másodlagos | ** |  |  |  | 75 |  |  | A1D, A2D, F1D, F2D, J2D | digitális mód |  |
| 10,15–10,25 GHz | másodlagos | ** |  |  |  | 75 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | valamennyi adásmód |  |
| 10,25–10,35 GHz | másodlagos | ** |  |  |  | 75 |  |  | A1D, A2D, F1D, F2D, J2D | digitális mód |  |
| 10,35–10,368 GHz | másodlagos | ** |  |  |  | 75 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | valamennyi adásmód |  |
| 10,368–10,37 GHz | másodlagos | ** |  |  |  | 75 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E | valamennyi keskenysávú adásmód |  |
| 10,37–10,45 GHz | másodlagos | ** |  |  |  | 75 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | valamennyi adásmód |  |
| 10,45–10,5 GHz | másodlagos | ** |  |  |  | 75 |  |  |  |  | + |
| 24–24,048 GHz | elsődleges | ** |  |  |  | 30 |  |  |  |  | + |
| 24,048–24,05 GHz | elsődleges | ** |  |  |  | 30 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E | valamennyi keskenysávú adásmód | + |
| 24,05–24,25 GHz | másodlagos | ** |  |  |  | 30 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | valamennyi adásmód |  |
| 47–47,002 GHz | elsődleges | ** |  |  |  | 30 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E | valamennyi keskenysávú adásmód | + |
| 47,002–47,2 GHz | elsődleges | ** |  |  |  | 30 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | valamennyi adásmód | + |
| 76–77,5 GHz | másodlagos | ** |  |  |  | 30 |  |  |  |  | + |
| 77,5–77,501 GHz | elsődleges | ** |  |  |  | 30 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E | valamennyi keskenysávú adásmód | + |
| 77,501–78 GHz | elsődleges | ** |  |  |  | 30 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | valamennyi adásmód | + |
| 78–81,5 GHz | másodlagos | ** |  |  |  | 30 |  |  |  |  | + |
| 122,25–122,251 GHz | másodlagos | ** |  |  |  | 30 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E | valamennyi keskenysávú adásmód |  |
| 122,251–123 GHz | másodlagos | ** |  |  |  | 30 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | valamennyi adásmód |  |
| 134–134,001 GHz | elsődleges | ** |  |  |  | 30 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E | valamennyi keskenysávú adásmód | + |
| 134,001–136 GHz | elsődleges | ** |  |  |  | 30 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | valamennyi adásmód | + |
| 136–141 GHz | másodlagos | ** |  |  |  | 30 |  |  |  |  | + |
| 241–248 GHz | másodlagos | ** |  |  |  | 30 |  |  |  |  | + |
| 248–248,001 GHz | elsődleges | ** |  |  |  | 30 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3E | valamennyi keskenysávú adásmód | + |
| 248,001–250 GHz | elsődleges | ** |  |  |  | 30 |  |  | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | valamennyi adásmód | + |

*	Az adásmód kézi morzéval történő alkalmazása csak sikeres morze vizsga esetén használható. Számítógép-számítógép közötti morze kapcsolathoz morze vizsga nem szükséges.

**	Az alkalmazott adásmód sávszélessége a szükségesnél ne legyen nagyobb.

A táblázatban közölt adatok felhasználásakor a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló mindenkor hatályos kormányrendelet rádióamatőr frekvenciákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

Az adásmódok sávonkénti meghatározása a Nemzetközi Rádióamatőr Egyesület (IARU) ajánlása szerinti sávszegmens-adásmód kiosztáson alapul.

V. fejezet

VI. fejezet

ULTRASZÉLES SÁVÚ (UWB) ALKALMAZÁSOK

Az ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó berendezésekre vonatkozó sávhasználati szabályok

| Rádióalkalmazás | Sávhasználati szabályok |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nemzetközi és hazai dokumentumok | Speciális feltételek, egyedi követelmények |
| Általános UWB alkalmazás | 2007/131/EK, 2009/343/EK, ECC/DEC/(06)04, ECC/DEC/(06)12, MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 500-2 | A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal. Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. |
| UWB technológiát használó anyagérzékelő eszközök | ECC/DEC/(07)01 | Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. |
| Építőanyag-vizsgálat (BMA) | 2007/131/EK, 2009/343/EK, ECC/DEC/(07)01, MSZ EN 302 435-2 | A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal. Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. |

VII. fejezet

MŰHOLDAS MOZGÓSZOLGÁLATOK

A 2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek sávhasználati követelményei

1.	Az 1980–2010 MHz (Föld–űr irány) és a 2170–2200 MHz (Föld–űr irány) sávban műholdas mozgószolgálati rendszer részére frekvenciahasználati jogosultságot szerző műholdas szolgáltatók (a továbbiakban: műholdas szolgáltatók) kiválasztása a 626/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti pályázati eljárás keretében történik.

2.	A frekvenciahasználati jogosultság időtartama 18 év. A jogosultság kezdete az 1. pont szerinti kiválasztási döntés időpontja.

3.	A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

4.	A műholdas szolgáltatóknak az 1. pont szerinti kiválasztási döntéstől számított 24 hónapon belül teljesíteniük kell az alábbi követelményeket:

a)	a műholdas szolgáltatónak egyértelmű bizonyítékot kell arra szolgáltatnia, hogy az SM/CM modul társítása tekintetében a tesztkészültségi felülvizsgálat megtörtént, a műholdgyártási megállapodásban jelzett építési szakaszoknak megfelelően. A vonatkozó dokumentumot a műholdgyártó társaság írja alá, és abban feltüntetik a műholdtársítás befejezésének napját;

b)	a műholdas szolgáltatónak egyértelmű bizonyítékot kell arra szolgáltatnia, hogy az EU-tagállamok területén belüli folyamatos kereskedelmi MSS szolgáltatásához szükséges számú műholdat sikeresen felbocsátotta és orbitális pályára állította;

c)	a műholdas szolgáltatónak egyértelmű bizonyítékot kell szolgáltatnia a rendszer sikeres frekvenciakoordinációjára a Nemzetközi Rádiószabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően;

d)	A műholdas szolgáltatónak egyértelmű bizonyítékot kell arra szolgáltatnia, hogy a műhold felbocsátására vonatkozó megállapodásban meghatározott számú műhold felhasználásával ténylegesen folyamatos kereskedelmi MSS szolgáltatást nyújt az EU tagállamai területén, lefedve a műholdas szolgáltató által pályázatában vállalt földrajzi területet az MSS szolgáltatás kezdetének időpontjára.

5.	A műholdas szolgáltatóknak a pályázatukban, illetve az 1. pont szerinti eljárás során vállalt minden kötelezettségüket teljesíteniük kell.

6.	A műholdas szolgáltatók kötelesek éves jelentést benyújtani a hírközlési hatóságnak. A jelentésnek részleteznie kell a műholdas szolgáltató műholdas mozgószolgálati rendszerének fejlődési helyzetét.

7.	A hírközlési hatóság az Eht. 67. §-a szerinti piacfelügyeleti ellenőrzések eredményéről – a Korm. rendelet 11. §-ának (7) bekezdésében foglalt előzetes egyeztetési kötelezettségre is figyelemmel – évente tájékoztatja az Európai Bizottságot, továbbá tájékoztatást ad akkor is, ha a 3–6. pontban meghatározott feltételeket nem tartják be, illetve ha az Eht. 68. §-ában foglalt piacfelügyeleti intézkedéseket kellett hozni.